NORMA oficial mexicana NOM-CRP-003-ECOL/93, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o mas residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-CRP-001-ECOL/1993.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.

SERGIO REYES LUJAN, Presidente del Instituto Nacional de Ecología, con fundamento en los artículos 32 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracciones VIII y XIX, 8o. Fracciones II y VII, 36, 37, 43, 152, 160, y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 4o. fracción II, 5o., 6o., 14 fracción II del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos; 38 fracción II, 40 fracciones X y XVII, 41, 43, 46, 47, 52, 62, 63 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; Primero y Segundo del Acuerdo por el que se delega en el Subsecretario de Vivienda y Bienes Inmuebles y en el Presidente del Instituto Nacional de Ecología, la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas en materia de vivienda y ecología, respectivamente, y

CONSIDERANDO

Que uno de los mayores riesgos que se derivan del manejo de residuos peligrosos, es el que resulta de mezclar dos o más que por sus características físico-químicas son incompatibles, por lo que es necesario establecer el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el C. Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental ordenó la publicación del proyecto de norma oficial mexicana NOM-PA-CRP-003/93,    que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-CRP-001-ECOL/1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 1993, con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo.

Que la Comisión Nacional de Normalización determinó en sesión de fecha 1o. de julio de 1993, la sustitución de la clave NOM-PA-CRP-003/93, con que fue publicado el proyecto de la presente norma oficial mexicana, por la clave NOM-CRP-003-ECOL/1993, que en lo subsecuente la identificará.

Que durante el plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de la publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana, los análisis a que se refiere el artículo 45 del citado ordenamiento jurídico, estuvieron a disposición del público para su consulta.

Que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma, los cuales fueron analizados en el citado Comité Consultivo Nacional de Normalización, realizándose las modificaciones procedentes. La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Instituto Nacional de Ecología, publicó las respuestas a los comentarios recibidos en la Gaceta Ecológica, Volumen V, número especial de octubre de 1993.

Que previa aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, en sesión de fecha 5 de octubre de 1993, he tenido a bien expedir la siguiente

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-CRP-003-ECOL/1993, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE DOS O MAS RESIDUOS CONSIDERADOS COMO PELIGROSOS POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-CRP-001-ECOL/1993.

PREFACIO

En la elaboración de esta norma oficial mexicana participaron:

-	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

.	Instituto Nacional de Ecología

.	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

-	SECRETARIA DE GOBERNACION

-	SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL

-	SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

-	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS

-	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

-	SECRETARIA DE SALUD

.	Dirección de Salud Ambiental

-	DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

-	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

.	Secretaría de Ecología

-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

-	PETROLEOS MEXICANOS

.	Auditoría de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Ahorro de Energía

.	Gerencia de Protección Ambiental y Ahorro de Energía

.	Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental

-	ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

-	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS

-	ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

-	ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA

-	BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.

-	BUFETE QUIMICO, S.A. DE C.V.

-	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE MONTERREY

-	CAMARA MINERA DE MEXICO

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA

-	CELANESE MEXICANA, S.A. DE C.V.

-	CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V.

-	CHEMICAL WASTE MANAGEMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

-	COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS QUIMICOS

-	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS

-	COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V.

-	CONFEDERACION NACIONAL DE CAMARAS INDUSTRIALES

-	DISTRIBUIDORA KROMA, S.A. DE C.V.

-	DUPONT, S.A. DE C.V.

-	GENERAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

-	GRUPO PRyC ASESORIA INDUSTRIAL, S.C.

-	INGENIERIA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS MUNICIPALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

-	INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL

-	INSTITUTO MEXICANO DE FIBRO INDUSTRIAS

.	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

-	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

.	MAPLE CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. DE C.V.

-	MATERIALES INOXIDABLES, S.A.

-	METALOIDES, S.A. DE C.V.

-	MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

-	PROCTER & GAMBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

-	PRODUCTOS TEXACO, S.A. DE C.V.

-	RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUIM, S.A. DE C.V.

-	SERVICIO DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A.

-	TF VICTOR

-	UNIROYAL, S.A. DE C.V.

-	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

-	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

1. OBJETO

Esta norma oficial mexicana establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más de los residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-CRP-001-ECOL/1993.

2. CAMPO DE APLICACION

La presente norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en la generación y manejo de residuos peligrosos.

3. REFERENCIAS

NOM-CRP-001-ECOL	Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

NOM-CRP-002-ECOL	Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

4. DEFINICIONES

4.1 Incompatibilidad

Reacciones violentas y negativas para el equilibrio ecológico y el ambiente, que se producen con motivo de la mezcla de dos o más residuos peligrosos.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Para determinar la incompatibilidad entre dos o más de los residuos considerados como peligrosos de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-CRP-001-ECOL/1993, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

5.1.1 Se identificarán los residuos peligrosos dentro de alguno de los grupos reactivos que se presentan en el anexo 1 de esta norma oficial mexicana.

5.1.2 Hecha la identificación anterior, con base en la tabla "B" de incompatibilidad que se presenta en el anexo 2 de la presente norma oficial mexicana, se intersectarán los grupos a los que pertenezcan los residuos.

5.1.3 Si como resultado de las intersecciones efectuadas, se obtiene alguna de las reacciones previstas en el código de reactividad que se presenta en el anexo 3 de esta norma oficial mexicana, se considerará que los residuos son incompatibles.

5.2 Para determinar la incompatibilidad entre dos o más de los residuos comprendidos en el listado de residuos peligrosos previstos en el numeral 5.2 de la norma oficial mexicana NOM-CRP-001-ECOL/1993, se seguirá el siguiente procedimiento:

5.2.1 Se identificarán los residuos peligrosos dentro de alguno de los grupos reactivos que se presentan en el anexo 4 de esta norma oficial mexicana.

5.2.2 Hecha la identificación anterior, con base en la tabla "A" de incompatibilidad que se presenta en el anexo 5 de esta norma oficial mexicana se intersectarán los grupos a los que pertenezcan los residuos.

5.2.3 Si como resultado de las intersecciones efectuadas se obtiene alguna de las reacciones previstas en el código de reactividad que se presenta en el anexo 3 de la presente norma oficial mexicana, se considerará que los residuos son incompatibles.

6. VIGILANCIA

La Secretaría de Desarrollo Social por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente norma oficial mexicana.

7. SANCIONES

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta norma oficial mexicana será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

8. BIBLIOGRAFIA

8.1 Guía del manejo de materiales potencialmente peligrosos. A.D. Baskin, editor. Material Management and Safety, Inc. Niles, I.L. 1975.

8.2 Hawkins, E.G.E. Peróxidos orgánicos. D. Van Nostrand Company, Inc. Toronto, New York, London, 1961.

8.3 Informe    de    daños    en    la    disposición      de    residuos    peligrosos. Agencia de        Protección Ambiental de los Estados Unidos de América. Oficina de programas de manejo de residuos peligrosos. Washington, D.C. junio de 1976.

8.4 Leyes y Reglamentos en el manejo de residuos peligrosos. Guías para el manejo de residuos peligrosos. Departamento de Salud de Sacramento, California, 1975, Estados Unidos de América.

8.5 Manejo y usos de metales alcalinos. Serie de Química Avanzada. No. 19 American Chemical Society, Washington, D.C. 1957.

8.6 Registro de sustancias tóxicas. Edición 1976. H.E. Cristensen y E.J. Fairchild, Editor. Departamento de Salud. Educación y Bienestar. Rockville, Maryland, junio, 1976, Estados Unidos de América.

8.7 Sax, I.N. Propiedades peligrosas de materiales industriales. Tercera edición. Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1968.

8.8 Sistemas TRW, Inc., Métodos Recomendados de Reducción, Neutralización y Recuperación o Disposición de Residuos Peligrosos. Volúmenes 1-26. Agencia de Protección Ambiental, Washington, D.C. 1953, Estados Unidos de América.

8.9 Toxicología e Higiene Industrial. Volúmenes I-III F.A. Patty, Editor o Interscience Publishers, Inc. New York, 1958, Estados Unidos de América.

9. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

Esta norma oficial mexicana no coincide con ninguna norma internacional.

10. VIGENCIA

10.1 La presente norma oficial mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

10.2 Se abroga el Acuerdo por el que se expidió la norma técnica ecológica NTE-CRP-003/88, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1988.

Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal a los dieciocho días del mes de octubre de 1993.- El Presidente del Instituto Nacional de Ecología, Sergio Reyes Lujan.- Rúbrica.

ANEXO    1

GRUPOS REACTIVOS

NUMERO DEL GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO

REACTIVO

1	Acidos minerales no oxidantes.

2	Acidos minerales oxidantes

3	Acidos orgánicos

4	Alcoholes y glicoles

5	Aldehídos

6	Amidas

7	Aminas, alifáticas y aromáticas.

8	Azo compuestos, diazo compuestos    e hidracinas.

9	Carbamatos

10	Caústicos

11	Cianuros

12	Ditiocarbamatos

13	Esteres

14	Eteres

15	Fluoruros inorgánicos

16	Hidrocarburos aromáticos

17	Organo-halogenados

18	Isocianatos

19	Cetonas

20	Mercaptanos

21	Metales alcalinos, alcalinotérreos, elementales

o mezclas.

22	Otros metales elementales o mezclados en forma de

polvos, vapores o partículas.

23	Otros metales elementales y aleaciones tales como

láminas, varillas y moldes.

24	Metales y compuestos de metales tóxicos.

25	Nitruros

26	Nitrilos

27	Compuestos nitrados

28	Hidrocarburos alifáticos no saturados.

29	Hidrocarburos alifáticos saturados.

30	Peróxidos e hidroperóxidos orgánicos.

31	Fenoles y cresoles

32	Organofosforados, fosfotioatos y fosfoditioatos.

33	Sulfuros inorgánicos

34	Epóxidos

101	Materiales inflamables y combustibles.

102	Explosivos

103	Compuestos polimerizables

104	Agentes oxidantes fuertes

105	Agentes reductores fuertes

106	Agua y mezclas que contienen agua.

107	Sustancias reactivas al agua

LISTADO

GRUPO 1 ACIDOS MINERALES NO OXIDANTES:

Acido bórico	Acido clorosulfónico

Acido diflúorofosfórico	Acido disulfúrico

Acido flúorobórico	Acido fluorosulfónico

Acido fluosilícico	Acido hexafluorofosfórico

Acido yodhídrico	Acido bromhídrico

Acido clorhídrico	Acido cianhídrico

Acido fluorhídrico	Acido monofluorofosfórico

Acido permonosulfúrico	Acido fosfórico

Acido selenoso

GRUPO 2 ACIDOS MINERALES OXIDANTES:

Acido brómico	Acido clórico

Acido hipocloroso	Acido nítrico

Acido nitroclorhídrico	Oleum

Acido perbrómico	Acido perclórico

Acido peryódico	Acido sulfúrico

Acido crómico	Acido percloroso

GRUPO 3 ACIDOS ORGANICOS (Y SUS ISOMEROS):"

Acido acético	Acido acrílico

Acido adípico	Acido benzoico

Acido butírico	Acido cáprico

Acido caproico	Acido caprílico

Acido clorometilfenoxiacético	Acido cianoacético

Acido diclorofenoxiacético	Endotal

Acido fluoroacético	Acido fórmico

Acidoglicólico	Acido hidroxidibromobenzoico

Acido maleico	Acido monocloracético

Acido peracético	Acido oxálico

Acido fenilacético	Acido ftálico

Acido propiónico	Acido succínico

Acidotriclorofenoxiacético	Acido valérico

Acido fumárico	Acido tóluico

GRUPO 4 ALCOHOLES Y GLICOLES (Y SUS ISOMEROS):

Acetocianhidrina	Alcohol alílico

Aminoetanol	Alcohol amílico

Alcohol bencílico Butanodiol

Alcohol butílico	Butil cellosolve

Cloroetanol	Alcohol crotílico

Cliclohexanol	Ciclopentanol

Decanol	Alcohol diacetónico

Dicloropropanol	Dietanolamina

Diisopropanolamina	Etanol

Etoxietanol	Etilen cianhidrina

Etilenglicol	Eter monometílico de etilengli

Glicerina	col

Hexanol	Heptanol

Isopropanol Isobutanol

Metanol	Mercaptoetanol

Monoisopropanolamina	Monoetanolamina

Octanol	Nonanol

Propilen glicol	Propanol

Trietanolamina	Eter monometílico de propilenglicol

GRUPO 5 ALDEHIDOS (Y SUS ISOMEROS):

Acetaldehído	Acroleína

Benzaldehído	Hidrato de cloral

Cloroacetaldehído	Crotonaldehído

Formaldehído	Furfural

Glutaraldehído	Butiraldehído

Heptanal	Nonanal

Octanal	Propionaldehído

Tolualdehído	Urea formaldehído

Valeraldehído	Hexanal

GRUPO 6 AMIDAS (Y SUS ISOMEROS):

Acetamida	Benzadox

Bromobenzoil acetanilida	Butiramida

Carbetamida	Dietiltoluamida

Dimetilformamida	Dimefox

Difenamida	Fluoroacetanilida

Formamida	Propionamida

Tris-(1-aciridinil) óxido de-	Valeramida

fosfina	Wepsyn*155

* Residuos peligrosos controlados.

GRUPO 7 AMINAS, ALIFATICAS Y AROMATICAS (Y SUS ISOMEROS):

Aminodifenil	Aminoetanol

Aminoetanolamina	Aminofenol

Aminopropionitrilo	Amilamina

Aminotiazol	Anilina

Bencidina	Bencilamina

Butilamina	Clorotoluidina

Crimidina	Cuprietilendiamina

Ciclohexilamina	Diclorobencidina

Dietanolamina	Dietilamina

Dietilentriamina	Diisopropanolamina

Dimetilamina	Dietilenaminoazobenceno

Difenilamina	Difenilamina cloroarsina

Dipicrilamina	Dipropilamina

Etilamina	Etilenamina

Etilendiamina	Hexametilendiamina

Hexametilentetramina	Hexilamina

Isopropilamina	Metilamina

N-Metil anilina	4,4-Metilen bis(2-cloroanilina)

Metil etil piridina	Monoetanolamina

Monoisopropanolamina	Morfolina

Naftilamina	Nitroanilina

Nitrógeno mostaza	Nitrosodimetilamina

Pentilamina	Fenilendiamina

Picramida	Picridina

Piperidina	Propilamina

Propilenamina	Piridina

Tetrametilendiamina	Toluidina

Trietilentetramina	Trimetilamina

Tripropilamina

GRUPO 8 AZO COMPUESTOS, DIAZO COMPUESTOS E HIDRACINAS (Y SUS ISOMEROS):

Tetrazodiborato de aluminio	Aminotiazol

Azodicarbonil guanidina	Azodi-s-triasol

a,á-Azodiisobutironitrilo	Cloruro de diazonio benceno

Benzotriazol	t-Butil azodiformato

Cloroazodina	Clorobenzotriazol

Diazodinitrofenol	Diazodietano

Dimetilamino azobenceno	Dimetil hidracina

Dinitrofenilhidracina	Guanil nitrosoaminoguanilidina

Hidracina	hidracina

Metil hidracina	Mercaptobenzotiazol

Clorhidrato de fenilhidracina	Tetracina

Azohidracina

GRUPO 9 CARBAMATOS:

Aldicarb	Bassa*

Baygon* Propoxur	Butacarb

Bux* Bufencarb	Carbaril, Sevin

Carbanolato	Dioxacarb, Elocron

Dowco* 139	Clorhidrato de formetanato

Furadan* Carbofuran	Hopcide*

N-Isopropilmetilcarbamato	Landrin*

Matacil* Aminocarb	Meobal*

Mesurol* Metiocarb	Metomil, Lannate*

Mipcina* Isoprocarb	Mobam*

Oxamil, Vidate*	Pirimicarb, Pirimor

Promecarb, Carbamult*	Tranid*

Tsumacide*, Metracrato*

GRUPO 10 CAUSTICOS:

Amoniaco	Hidróxido de amonio	Hidróxido de bario	Oxido de bario

Hidróxido de berilio	Amida de cadmio

Hidróxido de calcio	Oxido de calcio

Amida de litio	Hidróxido de litio

Aluminato de potasio	Butóxido de potasio

Hidróxido de potasio	Aluminato de sodio

Amida de sodio	Carbonato de sodio

Hidróxido de sodio	Hipoclorito de sodio

Metilato de sodio	Oxido de sodio

GRUPO 11 CIANUROS:

Cianuro de cadmio	Cianuro de cobre

Bromuro de cianógeno	Acido cianhídrico

Cianuro de plomo	Cianuro mercúrico

Oxicianuro mercúrico	Cianuro de níquel

Cianuro de potasio	Cianuro de plata

Cianuro de sodio	Cianuro de zinc

* Residuos peligrosos controlados.

GRUPO 12 DITIOCARBAMATOS:

CDEC Acido 2, cloroalil éster	Dietil ditiocarbamato de selenio

Dithane*, M-45	Ferbam

Maneb	Metam, MDCS

Nabam	Niacida*

Poliram-combi*, metiram	Ziram

Tiram, TMTD	Sales de zinc del ácido dimetil-	Zineb	ditiocarbámico

GRUPO 13 ESTERES (Y SUS ISOMEROS):

Cloro carbonato de alilo	Acetato de amilo

Acetato de butilo	Butil acrilato

Butil bencil ftalato	Dibutil ftalato

Acetato de dietilenglicol-	Acetato de etilo

monobutil éter	Acrilato de etilo

Butirato de etilo	Cloroformato de etilo

Formato de etilo	2-Etil hexilacrilato

Propionato de etilo	Diacetato de glicol

Acetato de isobutilo	Acrilato de isobutilo

Acrilato de isodecilo	Acetato de isopropilo

Acetato de medinoterb	Acetato de metilo

Acrilato de metilo	Acetato de metil amilo

Butirato de metilo	Cloroformato de metilo

Formato de metilo	Metracrilato de metilo

Propionato de metilo	Valerato de metilo

Acetato de propilo	Propiolactona

Formato de propilo	Acetato de vinilo

GRUPO 14    ETERES (Y SUS ISOMEROS):

Anisol	Butil cellosolve

Bromodimetoxianilina	Eter de dibutilo

Dicloro etil éter	Dimetil éter

Dimetil formal	Dioxano

Oxido de difenilo	Etoxietanol

Etil éter	Monometil de etilenglicol éter

Furán	Glicol éter

Isopropil éter	Metil butil éter

Metil clorometil éter	Metil etil éter

Propil éter	Monometil de propilen glicol éter

2,3,7,8-Tetracloro diben-	Tetracloropropil éter

zo-p-dioxina	Tetrahidrofurán

Trinitroanisol	Vinil etil éter

Vinil isopropil éter

* Residuos peligrosos controlados.

GRUPO 15 FLUORUROS INORGANICOS:

Fluoruro de aluminio	Bifluoruro de amonio

Fluoruro de amonio	Fluoruro de bario

Fluoruro de berilio	Fluoruro de cadmio

Fluoruro de calcio	Fluoruro de cesio

Fluoruro crómico	Acido fluorbórico

Acido fluosilícico	Acido hexafluorofosfórico

Acido fluorhídrico	Fluoruro de magnesio

Fluoruro de potasio	Fluoruro de selenio

Tetrafluoruro de silicio	Fluoruro de sodio

Pentafluoruro de azufre	Hexafluoruro de telurio

Fluoroborato de zinc

GRUPO 16 HIDROCARBUROS AROMATICOS (Y SUS ISOMEROS):

Acenafteno	Antraceno

Benzopireno	Benceno

n-Butil benceno	Criseno

Cumeno	Cimeno

Decil benceno	Dietil benceno

Difenilo	Difenil acetileno

Difenil etano	Difenil etileno

Difenil metano	Dodecil benceno

Dowterm	Dureno

Etil benceno	Fluorantreno

Fluoreno	Hemimetileno

Hexametil benceno	Indeno

Isodureno	Mesitileno

Metil naftaleno	Naftaleno

Pentametil benceno	Fenantreno

Fenil acetileno	Propil benceno

Pseudocumeno	Estireno

Tetrafenil etileno	Tolueno

Estilbeno	Trifenil etileno

Trifenil metano

GRUPO 17 ORGANO-HALOGENADOS (Y SUS ISOMEROS):

Bromuro de acetilo	Cloruro de acetilo

Aldrin	Bromuro de alilo

Cloruro de alilo	Clorocarbonato de alilo

Cloruro de amilo	Bromuro de benzal

Cloruro de benzal	Benzotribromuro

Benzotricloruro	Bromuro de bencilo

Cloruro de bencilo	Clorocarbonato de bencilo

Bromoacetileno	Trifluoruro de bromobencilo

Bromoformo	Bromofenol

Bromopropino	Bromotriclorometano

Bromotrifluorometano	Bromoxinil

Fluoruro de butilo	Tetracloruro de carbono

Tetrafluoruro de carbono	Tetrayoduro de carbono

Hidrato de cloral	Clordano

Cloroacetaldehído	Acido cloroacético

Cloroacetofenona	Cloroacrilonitrilo

Cloroazodin	Clorobenceno

Clorobenzotriazol	Peróxido de clorobenzoilo

Malonitrilo de clorobencilideno 	Clorobutironitrilo

Clorocresol	Clorodinitrotolueno

Cloroetanol	Cloroetilenimina

Cloroformo	Clorohidrina

Clorometil metil éter	Clorometil ácido fenoxiacético

Cloronitroanilina	Clorofenol

Clorofenil isocianato	Cloropicrina

Clorotión	Clorotoluidina

Metil cloro metil éter( CMME )    	Bromuro de crotilo

Cloruro de crotilo	Dicloroacetona

Dicloro difenil dicloro-	Diclorobencidina

etano (DDD)	Dicloroetileno

Dicloro difenil tricloro-	Diclorometano

etano (DDT)	Acido diclorofenoxicético

Acido 2,2-diclorovinil dimetil- 	Dicloropropanol

ester fosfórico (DDVP)	Dieldrín

Dibromocloropropano	Diclorofeno

Diclorobenceno	Endosulfán

Dicloroetano

Dicloroetil éter

Diclorofenol	Epiclorhidrina

Dicloropropano	Etilén clorohidrina

Dicloropropileno	Dicloruro de etileno

Dietil cloro vinil fosfato	Freones *

Dinitroclorobenceno	Hexaclorobenceno

Endrín	Cloruro de isopropilo

Etil cloroformato	Bromuro de metilo

Dibromuro de etileno	Metil cloroformo

Fluoracetanilida	Metil etil cloruro

Heptacloro	Monocloroacetona

Acido hidroxidibromobenzoico	Nitrógeno mostaza

Alfa-isopropil metil fosforil-    	Percloroetileno

fluoruro	Cloruro de picrilo

Lindano	Bifenilos policlorados

Cloruro de metilo	Bromuro de propargilo

Cloroformato de metilo	2,3,7,8-Tetracloro dibenzo-p-dioxina Yoduro

de metilo	Tricloroetileno

Nitroclorobenceno	Tricloropropano

Pentaclorofenol	Cloruro de vinilo

Perclorometilmercaptano	Acido triclorofenoxiacético

Bifenilos polibromados	Cloruro de vinilideno

Trifenilos policlorados	Trifluoroetano

Tetracloroetano

ISOCIANATOS (Y SUS ISOMEROS):

Clorofenil isocianato	Diisocianato de difenilmetano

Metil isocianato	Metilen diisocianato

Polimetilisocianato de

polifenilo

Diisocianato de tolueno

GRUPO 19 CETONAS (Y SUS ISOMEROS):

Acetona	Acetofenona

Acetil acetona	Benzofenona

Acetanilida de bromobenzoilo	Cloroacetofenona

Coumafuril	Coumatetralil

Ciclohexanona	Diacetonalcohol

Diacetilo	Dicloroacetona

Dietil cetona	Diisobutil cetona

Heptanona	Hidroxiacetofenona

Isoforona	Oxido de mesitilo

Metil t-butil cetona	Metil etil cetona

Metil isobutil cetona	Metil isopropenil cetona

Metil n-propil cetona	Metil vinil cetona

Monocloroacetona	Nonanona

Octanona	Pentanona

Quinona

GRUPO 20 MERCAPTANOS Y OTROS SULFUROS ORGANICOS (Y SUS ISOMEROS):

Aldicarb	Amil mercaptano

Butil mercaptano	Disulfuro de carbono

Dimetil sulfuro	Endosulfán

Etil mercaptano	Mercaptobenzotiazol

Mercaptoetanol	Metomil

Metil mercaptano	Naftil mercaptano

Perclorometil mercaptano	Fosfolan

Polímeros poliazufrados	Propil mercaptano

Azufre mostaza	Tetrasul

Tionazin	V X

GRUPO 21 METALES ALCALINOS Y ALCALINOTERREOS (ELEMENTALES):

Bario	Calcio

Cesio	Litio

Magnesio	Potasio

Rubidio	Sodio

Mezclas de sodio y potasio	Estroncio

GRUPO 22 OTROS METALES ELEMENTALES Y ALEACIONES EN FORMA DE POLVOS, VAPORES Y PARTICULAS:

Aluminio	Bismuto

Cerio	Cobalto

Hafnio	Indio

Magnesio	Manganeso

Vapor de mercurio	Molibdeno

Níquel	Níquel raney

Selenio	Titanio

Torio	Zinc

Zirconio

GRUPO 23 METALES ELEMENTALES Y ALEACIONES COMO LAMINAS, VARILLAS Y MOLDES:

Aluminio	Antimonio

Bismuto	Bronce

Cadmio	Mezclas de calcio-manganeso-silicio

Cromo	Cobalto

Cobre	Indio

Fierro	Plomo

Manganeso	Molibdeno

Osmio	Selenio

Titanio	Torio

Zinc	Zirconio

GRUPO 24 METALES Y COMPUESTOS DE METALES TOXICOS:

Arsenato de amonio	Dicromato de amonio

Hexanitrocobaltato de amonio	Molibdato de amonio

Nitrido osmato de amonio	Permanganato de amonio

Tetracromato de amonio	Tetraperoxicromato de amonio

Tricromato de amonio	Antimonio

Nitruro de antimonio	Oxicloruro de antimonio

Pentacloruro de antimonio	Pentasulfuro de antimonio

Perclorato de antimonio	Tartrato de potasio antimónico

Sulfato de antimonio	Tribromuro de antimonio

Tricloruro de antimonio	Triyoduro de antimonio

Trifluoruro de antimonio	Trióxido de antimonio

Trisulfuro de antimonio	Trivinilo de antimonio

Arsénico	Pentaselenuro de arsénico

Pentóxido de arsénico	Pentasulfuro de arsénico

Sulfuro de arsénico	Tribromuro de arsénico

Tricloruro de arsénico	Trifluoruro de arsénico

Triyoduro de arsénico	Trisulfuro de arsénico

Arsinas	Bario

Azida de bario	Carburo de bario

Clorato de bario	Cloruro de bario

Cromato de bario	Fluoruro de bario

Fluosilicato de bario	Hidruro de bario

Hipofosfuro de bario	Yodato de bario

Yoduro de bario	Nitrato de bario

Oxido de bario	Perclorato de bario

Permanganato de bario	Peróxido de bario

Fosfato de bario	Estearato de bario

Sulfuro de bario	Sulfito de bario

Berilio	Aleaciones de berilio-cobre

Fluoruro de berilio	Hidruro de berilio

Hidróxido de berilio	Oxido de berilio

Tetrahidroborato de berilio	Bismuto

Cromato de bismuto	Acido bismútico

Nitruro de bismuto	Pentafluoruro de bismuto

Pentóxido de bismuto	Sulfuro de bismuto

Tribromuro de bismuto	Tricloruro de bismuto

Triyoduro de bismuto	Trióxido de bismuto

Borano	Arsenitos de burdeos

Arsenotribromuro de boro	Bromoyoduro de boro

Dibromoyoduro de boro	Nitruro de boro

Fosfuro de boro	Triazida de boro

Tribromuro de boro	Triyoduro de boro

Trisulfuro de boro	Tricloruro de boro

Trifluoruro de boro	Acido cacodílico

Cadmio	Acetiluro de cadmio

Amida de cadmio	Azida de cadmio

GRUPO 24 METALES Y COMPUESTOS DE METALES TOXICOS

Bromuro de cadmio	Clorato de cadmio

Cloruro de cadmio	Cianuro de cadmio

Floruro de cadmio	Hexamín perclorato de cadmio

Hexamín clorato de cadmio	Nitrato de cadmio

Yoduro de cadmio	Oxido de cadmio

Nitruro de cadmio	Sulfuro de cadmio

Fosfato de cadmio	Trihidracin perclorato de cadmio

Trihidracin clorato de cadmio	Arsenito de calcio

Arsenato de calcio	Fluoruro crómico

Cloruro crómico	Sulfato crómico

Oxido crómico	Sulfuro de cromo

Cromo	Cloruro de cromilo

Trióxido de cromo	Bromuro cobaltoso

Cobalto	Nitrato cobaltoso

Cloruro cobaltoso	Resinato cobaltoso

Sulfato cobaltoso	Acetoarsenito de cobre

Cobre	Arsenato de cobre

Acetiluro de cobre	Cloruro de cobre

Arsenito de cobre	Cianuro de cobre

Clorotetrazol de cobre	Nitruro de cobre

Nitrato de cobre	Sulfuro de cobre

Sulfato de cobre	Cianocloropentano

Cuprietilen diamina	Diisopropil berilio

Dietilo de zinc	Etil dicloroarsina

Difenilamina cloroarsina	Arsenato férrico

Etilen óxido crómico	Selenuro de hidrógeno

Arsenato ferroso	Plomo

Indio	Arsenato de plomo

Acetato de plomo	Azida de plomo

Arsenito de plomo	Clorito de plomo

Carbonato de plomo	Dinitroresorcinato de plomo

Cianuro de plomo	Oxido de plomo

Nitrato de plomo	Lewisita

Sulfuro de plomo	Arsenato de magnesio

Púrpura londres	Manganeso

Arsenito de magnesio	Arsenato de manganeso

Acetato de manganeso	Cloruro de manganeso

Bromuro de manganeso

Metilciclopentadienil tricar-	Nitrato de manganeso

bonilo de manganeso	Acetato mercúrico

Sulfuro de manganeso	Benzoato mercúrico

Cloruro amónico mercúrico	Cloruro mercúrico

Bromuro mercúrico	Yoduro mercúrico

Cianuro mercúrico	Oleato mercúrico

Nitrato mercúrico	Oxicianuro mercúrico

Oxido mercúrico	Salicilato mercúrico

Yoduro potásico mercúrico	Sulfato mercúrico

Subsulfuro mercúrico	Tiocianuro mercúrico

Sulfuro mercúrico	Bromuro mercuroso

Mercurol	Yoduro mercuroso

Gluconato mercuroso	Oxido mercuroso

Nitrato mercuroso	Mercurio

GRUPO 24 METALES Y COMPUESTOS DE METALES TOXICOS:

Sulfato mercuroso	Cloruro de metoxietilmercúrico

Fulminato de mercurio	Molibdeno

Metil dicloroarsina	Trióxido de molibdeno

Sulfuro de molibdeno	Níquel

Acido molíbdico	Antimonuro de níquel

Acetato de níquel	Arsenito de níquel

Arsenato de níquel	Cloruro de níquel

Carbonilo de níquel	Nitrato de níquel

Cianuro de níquel	Subsulfuro de níquel

Selenuro de níquel	Osmio

Sulfato de níquel	Perclorato amino de osmio

Nitrato amino de osmio	Arsenito de potasio

Arsenato de potasio	Permanganato de potasio

Dicromato de potasio	Cloruro de selenio

Selenio	Acido selenoso

Dietil ditiocarbamato -	Azida de plata

de selenio	Nitrato de plata

Acetiluro de plata	Estifnato plata

Cianuro de plata	Tetrazeno de plata

Nitruro de plata	Arsenito de sodio

Sulfuro de plata	Cromato de sodio

Arsenato de sodio	Molibdato de sodio

Cacodilato de sodio	Selenato de sodio

Dicromato de sodio	Sulfuro estánico

Permanganato de sodio	Monosulfuro de estroncio

Cloruro estánico	Peróxido de estroncio

Arsenato de estroncio	Hexafluoruro de telurio

Nitrato de estroncio	Tetrametilo de plomo

Tetrasulfuro de estroncio	Talio

Tetraetilo de plomo	Sulfuro de talio

Tetranitruro de tetraselenio	Torio

Nitruro de talio	Sulfato de titanio

Sulfato taloso	Tetracloruro de titanio

Titanio	Dinitruro de tricadmio

Sesquisulfuro de titanio	Trietil arsina

Sulfuro de titanio	Trietil estibina

Nitruro de tricesio	Dinitruro de trimercurio

Trietil bismutina	Trimetil bismutina

Dinitruro de triplomo	Tripropil estibina

Trimetil arsina	Tetranitruro de tritorio

Trimetil estibina	Acido túngstico

Trisilil arsina	Nitrato de uranilo

Trivinil estibina	Oxitricloruro de vanadio

Sulfuro de uranio	Trióxido de vanadio

Acido anhidrovanídico	Sulfato de vanadio

Tetróxido de vanadio	Acetiluro de zinc

Tricloruro de vanadio	Arsenato de zinc

Zinc	Cloruro de zinc

Nitrato amónico de zinc	Fluroborato de zinc

Arsenito de zinc	Permanganato de zinc

Cianuro de zinc	Fosfuro de zinc

Nitrato de zinc	Sulfato de zinc

Peróxido de zinc	Sulfuro de zinc

Sales de zinc del ácido di-	Cloruro de zirconio

metilditiocarbámico	Picramato de zirconio

Zirconio

GRUPO 25 NITRUROS:

Nitruro de antimonio	Nitruro de bismuto

Nitruro de boro	Nitruro de cobre

Dinitruro de diazufre	Nitruro de litio

Nitruro de potasio	Nitruro de plata

Nitruro de sodio	Tetranitruro de tetraselenio

Tetranitruro de tetraazufre	Nitruro de talio

Dinitruro de tricadmio	Dinitruro tricálcico

Nitruro de tricesio	Dinitruro de triplomo

Dinitruro trimercúrico	Tetranitruro de tritorio

GRUPO 26 NITRILOS (Y SUS ISOMEROS):

Acetocianhidrina	Acetonitrilo

Acrilonitrilo	Adiponitrilo

Aminopropionitrilo	Cianuro de amilo

a,á-azodiisobutironitrilo	Benzonitrilo

Bromoxinil	Butironitrilo

Cloroacrilonitrilo	Clorobencilidenmalonitrilo

Clorobutironitrilo	Acido cianoacético

Cianocloropentano	Cianógeno

Etilén cianhidrina	Gliconitrilo

Fenil acetonitrilo	Fenil valerilnitrilo

Propionitrilo	Surecide*

Tetrametil succinitrilo	Tranid*

Cianuro de vinilo

GRUPO 27 COMPUESTOS NITRADOS (Y TODOS SUS ISOMEROS):

Nitrato de acetilo	Clorodinitrotolueno

Clorodinitroanilina	Cloropicrina

Colodión	Diazodinitrofenol

Dinitrato de dietilenglicol	Dinitrobenceno

Dinitroclorobenceno	Dinitrocresol

Dinitrofenol	Dinitrofenilhidrazina

Dinitrotolueno	Dinoseb

Hexanitrato de dipentaeri-	Dipicril amina

tritol	Etil nitrito

Etil nitrato

Dinitrato de glicol	Trinitrato monolactato glicol

Nitrato de guanidina	Dinitroresorcinato de plomo

Mononitroresorcinato de plomo	Hexanitrato de manitol

Acetato de medinoterb	Nitroanilina

Nitrobenceno	Nitrobifenilo

GRUPO 27 COMPUESTOS NITRADOS (Y TODOS SUS ISOMEROS):

Nitrocelulosa	Nitroclorobenceno

Nitroglicerina	Nitrofenol

Nitropropano	N-nitrosodimetilamina

Nitroso guanidina	Nitroalmidón

Nitroxileno	Tetranitrato de pentaeritritol

Picramida	Acido pícrico

Cloruro de picrilo	Nitrato de polivinilo

Dinitrobenzofuroxan de potasio    	RDX

Estifnato de plata	Picramato de sodio

Tetranitrometano	Trinitroanisol

Trinitrobenceno	Acido trinitrobenzoico

Trinitronaftaleno	Trinitrotolueno

Nitrato de urea

GRUPO 28    HIDROCARBUROS ALIFATICOS NO SATURADOS (Y SUS ISOMEROS):

Acetileno	Aleno

Amileno	Butadieno

Butadino	Buteno

Ciclopenteno	Deceno

Diciclopentadieno	Diisobutileno

Dimetil acetileno	Dimetil butino

Dipenteno	Dodeceno

Etil acetileno	Etileno

Hepteno	Hexeno

Hexino	Isobutileno

Isoocteno	Isopreno

Isopropil acetileno	Metil acetileno

Metil buteno	Metil butino

Metil estireno	Noneno

Octadecino	Octeno

Penteno	Pentino

Polibuteno	Polipropileno

Propileno	Estireno

Tetradeceno	Trideceno

Undeceno	Vinil tolueno

GRUPO 29    HIDROCARBUROS ALIFATICOS SATURADOS:

Butano	Clicloheptano

Ciclohexano	Ciclopropano

Ciclopentano	Decalin

Decano	Etano

Heptano	Hexano

Isobutano	Isohexano

Isooctano	Isopentano

Metano	Metil ciclohexano

Neohexano	Nonano

Octano	Pentano

Propano

GRUPO 30    PEROXIDOS E HIDROPEROXIDOS ORGANICOS (Y SUS ISOMEROS):

Peróxido de acetil benzoilo	Peróxido de acetilo

Peróxido de benzoilo	Hidroperóxido de butilo

Peróxido de butilo	Peroxiacetato de butilo

Peroxibenzoato de butilo	Peroxipivalato de butilo

Peróxido caprílico	Hidroperóxido de cumeno

Peróxido de ciclohexanona	Peróxido de dicumilo

Hidroperóxido de diisopropil-	Peroxidicarbonato de diisopropilo

benceno	Percarbonato de isopropilo

Dihidroperóxido de dimetil-	Peróxido de metil etil cetona

hexano	Peroxiócido succínico

Peróxido de laurilo	Acido peracético

GRUPO 31 FENOLES, CRESOLES (Y SUS ISOMEROS):

Aminofenol	Bromofenol

Bromoxinil	Carbacrol

Aceite carbólico	Catecol

Clorocresol	Clorofenol

Alquitrán de madera	Cresol

Creosota	Ciclohexinil fenol

Diclorofenol	Dinitrofenol

Dinitrocresol	Dinoserb

Eugenol	Guayacol

Hidroquinona	Hidroxiacetofenona

Hidroxidifenol	Hidroxidihidroquinona

Isoeugenol	Naftol

Nitrofenol	Nonil fenol

Pentaclorofenol	Fenol

o-fenil fenol	Floroglucinol

Acido pícrico	Pirogalol

Resorcinol	Saligenina

Pentaclorofenato de sodio	Fenolsulfonato    de sodio

Tetraclorofeno	Timol

Triclorofenol	Trinitroresorcinol

GRUPO 32    ORGANOFOSFORADOS, FOSFOTIOATOS Y FOSFODITIOATOS:

Abate*	Etil Azinfox

Azodrin*	Bidrin*

Bomil*	Clorfenvinfos*

Clorotion*	Coroxón*

Acido 2,2-diclorovinil dime-	Demetón

til ester fosfórico.	Diazinón*

Demetón-s-metil sulfóxido	Acido dimetil ditiofosfórico

Dietil clorovinil fosfato	Dioxatión

Dimefox	Difonate*

Disulfotón	EPN

Endotión	Fensulfotión

Etión*	Hexaetil tetrafosfato

Gutión*	Mecarbam

Malatión	Mevinfos

Metil paratión	Alfa-isopropil metil fosforil-

Mocap*	fluoruro

Paraoxón	Paratión

Forato	Fosfamidón

Potasan	Fosfolán

Protoato	Shradam

Sulfotepp	Supracide*

Surecide*	Tetraetil ditionopirofosfato

Tetraetil pirofosfato	Tionazin

Tris-(1-aziridinil) óxi-	V X

do de fosfina	Wepsin* 155

* Residuos peligrosos controlados.

GRUPO 33    SULFUROS INORGANICOS:

Sulfuro de amonio	Pentasulfuro de antimonio

Trisulfuro de antimonio	Pentasulfuro de arsénico

Sulfuro de arsénico	Trisulfuro de arsénico

Sulfuro de bario	Sulfuro de berilio

Sulfuro de bismuto	Trisulfuro de bismuto

Trisulfuro de boro	Sulfuro de cadmio

Sulfuro de calcio	Trisulfuro de cerio

Sulfuro de cesio	Sulfuro de cromo

Sulfuro de cobre	Sulfuro férrico

Sulfuro ferroso	Sulfuro de germanio

Sulfuro de oro	Sulfuro de hidrógeno

Sulfuro de plomo	Sulfuro de litio

Sulfuro de manganeso	Sulfuro de magnesio

Sulfuro mercúrico	Sulfuro de molibdeno

Sulfuro de níquel	Heptasulfuro de fósforo

Pentasulfuro de fósforo	Sesquisulfuro de fósforo

Trisulfuro de fósforo	Sulfuro de potasio

Sulfuro de plata	Sulfuro de sodio

Sulfuro estánico	Monosulfuro de estroncio

Tetrasulfuro de estroncio	Sulfuro de talio

Sesquisulfuro de titanio	Sulfuro de titanio

Sulfuro de uranio	Sulfuro de zinc

GRUPO 34 EPOXIDOS:

Butil glicidil éter	Fenil glicidil éter

t-butil-3-fenil oxazirano	Cresol glicidil éter

Diglicidil éter	Epiclorohidrina

Epoxibutano	Epoxibuteno

Epoxietil benceno	Oxido de etileno

Glicidol

Oxido de propileno

GRUPO 101 MATERIALES COMBUSTIBLES E INFLAMABLES DIVERSOS:

Alquil resinas	Asfalto

Baquelita*	Buna-N*

Aceite combustible pesado	Aceite de camfor

Carbón activado agotado	Celulosa

Aceite de madera	Aceite diesel

Thinner laqueador	Aceite ligero

Gasolina	Grasa

* Residuos peligrosos controlados.

GRUPO 101    MATERIALES COMBUSTIBLES E INFLAMABLES DIVERSOS:

Propilen isotáctico	J-100

Aceite de aspersión	Keroseno

Thinner para pinturas	Metil acetona

Espíritus minerales	Nafta

Aceite de bergamota	Raíz de orriz

Papel	Nafta de petróleo

Aceite de petróleo	Resina poliamida

Resina poliester	Polietileno

Aceite polimérico	Polipropileno

Poliestireno	Polímero de poliazufre

Poliuretano	Acetato de polivinilo

Cloruro de polivinilo	Madera

Resinas	Polisulfuro de sodio

Solvente de stoddard	Azufre elemental

Hule sintético	Aceite de sebo

Sebo	Brea, alquitrán

Aguarrás	Unisolve

Ceras

GRUPO 102    EXPLOSIVOS:

Acetil azida	Nitrato de acetilo

Azida de amonio	Clorato de amonio

Hexanitrocobaltato de amonio	Nitrato de amonio

Nitrito de amonio	Peryodato de amonio

Permanganato de amonio	Picrato de amonio

Tetraperoxicromato de amonio	Azodicarbonil guanidina

Azida de bario	Cloruro de diazoniobenceno

Benzotriazol	Peróxido de benzoílo

Nitrato de bismuto	Triazida de boro

Azida de bromo	Trinitrato de butanotriol

Hipoclorito de t-butilo	Azida de cadmio

Clorato hexamin de cadmio	Perclorato hexamin de cadmio

Nitrato de cadmio	Nitruro de cadmio

Clorato trihidracina de cadmio    	Nitrato de calcio

Azida de cesio	Azida de cloro

Dióxido de cloro	Fluoróxido de cloro

Trióxido de cloro	Cloroacetileno

Cloropicrina	Acetiluro de cobre

Triazida cianúrica	Diazodietano

Diazodinitrofenol	Dinitrato de dietilén glicol

Hexanitrato de dipentaeritritol 	Dipicril amina

Dinitruro de diazufre	Nitrato de etilo

Nitrito de etilo	Azida de flúor

Dinitrato de glicol	Trinitrato de monolactato glicol

GRUPO 102    EXPLOSIVOS:

Fulminato de oro	Guanilnitrosaminoguanilideno-

Ciclotetrametilénnitroamina	hidracina

Acido hidrazoico	Azida hidracina

Dinitroresorcinato de plomo	Azida de plomo

Estifnato de plomo	Mononitroresorcinato de plomo

Oxicianuro mercúrico	Hexanitrato de manitol

Nitrocarbonitrato	Fulminato mercúrico

Nitroglicerina	Nitrocelulosa

Tetranitrato de pentaeritritol    	Nitrosoguanidina

Acido pícrico	Picramida

Nitrato de polivinilo	Cloruro pícrico

Nitrato de potasio	Dinitrobenzofuroxan de potasio

Acetiluro de plata	R D X

Nitruro de plata	Azida de plata

Tetrazeno de plata	Estifnato de plata

Azida de sodio	Pólvora sin humo

Tetranitrometano	Picramato de sodio

Tetranitruro de tetrazufre	Tetranitruro de tetraselenio

Nitruro de talio	Tetrazeno

Dinitruro trimercúrico	Dinitruro de triplomo

Acido trinitrobenzoico	Trinitrobenceno

Trinitroresorcinol	Trinitronaftaleno

Nitrato de urea	Trinitrotolueno

Peróxido de zinc	Azida de vinilo

GRUPO 103 COMPUESTOS POLIMERIZABLES:

Acroleína	Acido acrílico

Acrilonitrilo	Butadieno

n-butil acrilato	Etil acrilato

Oxido de etileno	Etilenamina

2-etilhexil acrilato	Isobutil acrilato

Isopreno	Metil acrilato

Metil metacrilato	2-metil estireno

Oxido de propileno	Estireno

Acetato de vinilo	Cloruro de vinilo

Cianuro de vinilo	Cloruro de vinilideno

Vinil tolueno

GRUPO 104 AGENTES OXIDANTES FUERTES:

Clorato de amonio	Dicromato de amonio

Nitruroosmato de amonio	Perclorato de amonio

Peryodato de amonio	Permanganato de amonio

Persulfato de amonio	Tetracromato de amonio

Tetraperoxicromato de amonio	Tricromato de amonio

Perclorato de antimonio	Bromato de bario

Clorato de bario	Yodato de bario

Nitrato de bario	Perclorato de bario

GRUPO 104 AGENTES OXIDANTES FUERTES:

Permanganato de bario	Peróxido de bario

Acido brómico	Bromo

Monofluoruro de bromo	Pentafluoruro de bromo

Trifluoruro de bromo	Hipoclorito de t-butilo

Clorato de cadmio	Nitrato de cadmio

Bromato de cadmio	Clorato de calcio

Clorito de calcio	Hipoclorito de calcio

Yodato de calcio	Nitrato de calcio

Percromato de calcio	Permanganato de calcio

Peróxido de calcio	Acido clórico

Cloro	Dióxido de cloro

Fluoróxido de cloro	Monofluoruro de cloro

Monóxido de cloro	Pentafluoruro de cloro

Trifluoruro de cloro	Trióxido de cloro

Acido crómico	Cloruro de cromilo

Nitrato cobaltoso	Nitrato de cobre

Dicloroamina	Acido dicloroisocianúrico

Oxido de etilén crómico	Fluor

Monóxido de flúor	Nitrato de guanidina

Peróxido de hidrógeno	Pentóxido de yodo

Clorito de plomo	Nitrato de plomo

Hipoclorito de litio	Peróxido de litio

Clorato de magnesio	Nitrato de magnesio

Perclorato de magnesio	Peróxido de magnesio

Nitrato de manganeso	Nitrato mercuroso

Nitrato de níquel	Dióxido de nitrógeno

Amino nitrato de osmio	Amino clorato de osmio

Difluoruro de oxígeno	Fluoruro de perclorilo

Oxibromuro de fósforo	Oxicloruro de fósforo

Bromato de potasio	Dicloroisocianurato de potasio

Dicromato de potasio	Nitrato de potasio

Perclorato de potasio	Permanganato de potasio

Peróxido de potasio	Nitrato de plata

Bromato de sodio	Peroxicarbonato de sodio

Clorato de sodio	Clorito de sodio

Dicloroisocianurato de sodio	Dicromato de sodio

Hipoclorito de sodio	Nitrato de sodio

Nitrito de sodio	Perclorato de sodio

Permanganato de sodio	Peróxido de sodio

Nitrato de estroncio	Peróxido de estroncio

Trióxido de azufre	Acido tricloroisocianúrico

Nitrato de uranio	Nitrato de urea

Nitrato amónico de zinc	Nitrato de zinc

Permanganato de zinc	Peróxido de zinc

Picramato de zirconio

GRUPO 105 AGENTES REDUCTORES FUERTES:

Borohidruro de aluminio	Carburo de aluminio

Hidruro de aluminio	Hipofosfuro de aluminio

Hipofosfuro de amonio	Sulfuro de amonio

Pentasulfuro de antimonio	Trisulfuro de antimonio

Sulfuro de arsénico	Trisulfuro de arsénico

Arsina	Carburo de bario

Hidruro de bario	Hipofosfuro de bario

Sulfuro de bario	Bencil silano

Bencilo de sodio	Hidruro de berilio

Sulfuro de berilio	Tetrahidroborato de berilio

Sulfuro de bismuto	Arsenotribromuro de boro

Trisulfuro de boro	Bromodiborano

Bromosilano	Butil dicloroborano

n-butilo de litio	Acetiluro de cadmio

Sulfuro de cadmio	Calcio

Carburo de calcio	Hexamoniato de calcio

Hidruro de calcio	Hipofosfuro de calcio

Sulfuro de calcio	Hidruro de cesio

Trisulfuro de cesio	Fosfuro ceroso

Carburo de cesio	Hexahidroaluminato de cesio

Sulfuro de cesio	Clorodiborano

Hidruro de cesio	Clorodimetilamina diborano

Clorodipropil borano	Clorosilano

Sulfuro de cromo	Acetiluro de cobre

Sulfuro de cobre	Diborano

Dietil cloruro de aluminio	Dietilo de zinc

Clorodiisobutil aluminio

Diisopropil berilio	Dimetil magnesio

Sulfuro ferroso	Sulfuro de germanio

Acetiluro de oro	Sulfuro de oro

Hexaborano	Hidracina

Selenuro de hidrógeno	Sulfuro de hidrógeno

Hidroxil amina	Sulfuro de plomo

Hidruro de litio-aluminio	Hidruro de litio

Sulfuro de litio	Sulfuro de magnesio

Sulfuro de manganeso	Sulfuro mercúrico

Sesquibromuro de metil aluminio 	Sesquicloruro de metil aluminio

Bromuro de metil magnesio	Cloruro de metil magnesio

Yoduro de metil magnesio	Sulfuro de molibdeno

Sulfuro de níquel	Pentaborano

Fosfina	Yoduro de fosfonio

Fósforo (rojo amorfo)	Fósforo (blanco o amarillo)

Heptasulfuro de fósforo	Pentasulfuro de fósforo

Sesquisulfuro de fósforo	Trisulfuro de fósforo

Hidruro de potasio	Sulfuro de potasio

Acetiluro de plata	Sulfuro de plata

Sodio	Aluminato de sodio

Hidruro de sodio aluminio	Hidruro de sodio

Hiposulfito de sodio	Sulfuro de sodio

Sulfuro estánico	Monosulfuro de estroncio

Tetrasulfuro de estroncio	Tetraborano

Sulfuro de talio	Sesquisulfuro de titanio

GRUPO 105 AGENTES REDUCTORES FUERTES:

Sulfuro de titanio	Dietil aluminio

Trietil estibina	Triisobutil aluminio

Trimetil aluminio	Trimetil estibina

Tri-n-butil borano	Trioctil aluminio

Acetiluro de zinc	Sulfuro de zinc

Sulfuro de uranio

GRUPO 106 AGUA Y MEZCLAS QUE CONTIENEN AGUA:

Soluciones acuosas y mezclas con agua

GRUPO 107 SUSTANCIAS REACTIVAS AL AGUA:

Anhídrido acético	Bromuro de acetilo

Cloruro de acetilo	Cloruro de aquil aluminio

Alil triclorosilano	Aminoborohidruro de aluminio

Borohidruro de aluminio	Bromuro de aluminio

Cloruro de aluminio	Fluoruro de aluminio

Hipofosfuro de aluminio	Fosfuro de aluminio

Tetrahidroborato de aluminio	Triclorosilano de amilo

Cloruro de anisoílo	Tribromuro de antimonio

Tricloruro de antimonio	Trifluoruro de antimonio

Triyoduro de antimonio	Trivinil antimonio

Tribromuro de arsénico	Tricloruro de arsénico

Triyoduro de arsénico	Bario

Carburo de bario	Oxido de bario

Sulfuro de bario	Dicloruro de fosfobenceno

Cloruro de benzoílo	Bencil silano

Bencilo de sodio	Hidruro de berilio

Tetrahidroborato de berilio	Pentafluoruro de bismuto

Borano	Bromoyoduro de boro

Dibromoyoduro de boro	Fosfuro de boro

Tribromuro de boro	Tricloruro de boro

Trifluoruro de boro	Triyoduro de boro

Monofluoruro de bromo	Pentafluoruro de bromo

Trifluoruro de bromo	Cloruro de dietil aluminio

n-butilo de litio	n-butil triclorosilano

Acetiluro de cadmio	Amida de cadmio

Calcio	Carburo de calcio

Hidruro de calcio	Oxido de calcio

Fosfuro de calcio	Amida de cesio

Fosfuro de cesio	Hidruro de cesio

Dióxido de cloro	Monofluoruro de cloro

Pentafluoruro de cloro	Trifluoruro de cloro

Cloruro de cloroacetilo	Cloro diisobutil aluminio

Clorofenil isocianato	Cloruro de cromilo

Acetiluro de cobre	Ciclohexinil triclorosilano

Ciclohexil triclorosilano	Decaborano

Diborano	Cloruro de dietil aluminio

Dietil diclorosilano	Dietilo de zinc

GRUPO 107 SUSTANCIAS REACTIVAS AL AGUA:

Diisopropil berilio	Dimetil diclorosilano

Dimetil magnesio	Difenil diclorosilano

Difenil metano diisocianato	Cloruro de disulfurilo

Dodecil triclorosilano	Etil dicloroarsina

Etil diclorosilano	Etil triclorosilano

Flúor	Monóxido de flúor

Acido fluorosulfónico	Acetiluro de oro

Hexadecil triclorosilano	Hexil triclorosilano

Acido bromhídrico	Monocloruro de yodo

Litio	Hidruro de litio-aluminio

Amida de litio	Ferrosilicato de litio

Hidruro de litio	Peróxido de litio

Silicio-litio	Sesquibromuro de metil aluminio

Sesquicloruro de metil aluminio 	Metil diclorosilano

Metilen diisocianato	Isocianato de metilo

Metil triclorosilano	Bromuro de metil magnesio

Cloruro de metil magnesio	Yoduro de metil magnesio

Antimonuro de níquel	Nonil triclorosilano

Octadecil triclorosilano	Octil triclorosilano

Fenil triclorosilano	Yoduro de fosfonio

Anhídrido fosfórico	Oxicloruro de fósforo

Pentasulfuro de fósforo	Trisulfuro de fósforo

Fósforo (rojo amorfo)	Oxibromuro de fósforo

Oxicloruro de fósforo	Pentacloruro de fósforo

Sesquisulfuro de fósforo	Tribromuro de fósforo

Tricloruro de fósforo	Polifenil polimetil isocianato

Potasio	Hidruro de potasio

Oxido de potasio	Peróxido de potasio

Propil triclorosilano	Cloruro de pirosulfurilo

Tetracloruro de silicio	Acetiluro de plata

Sodio	Hidruro de sodio aluminio

Amida de sodio	Hidruro de sodio

Metilato de sodio	Oxido de sodio

Peróxido de sodio	Aleaciones de sodio-potasio

Cloruro estánico	Fluoruro de sulfonilo

Acido sulfúrico (70%)	Fosfuro de zinc

Cloruro de azufre	Pentafluoruro de azufre

Trióxido de azufre	Cloruro de sulfurilo

Cloruro de tiocarbonilo	Cloruro de tionilo

Cloruro de tiofosforilo	Tetracloruro de titanio

Diisocianato de tolueno	Triclorosilano

Trietil aluminio	Triisobutil aluminio

Trimetil aluminio	Tri-n-butil aluminio

Tri-n-butil borano	Trioctil aluminio

Tricloroborano	Trietil arsina

Trietil estibina	Trimetil arsina

Trimetil estibina	Tripropil estibina

Trisilil arsina	Trivinil estibina

Tricloruro de vanadio	Vinil triclorosilano

Acetiluro de zinc	Peróxido de zinc

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

ANEXO 3

CODIGO DE REACTIVIDAD

código

de	consecuencias de la reacción

reactividad

H	Genera calor por reacción química.

F	Produce fuego por reacciones exotérmicas violentas y por ignición de mezclas o de productos de la reacción.

G	Genera gases en grandes cantidades y puede producir presión y ruptura de los recipientes cerrados.

gt	Genera gases tóxicos.

gf	Genera gases inflamables.

E	Produce explosión debido a reacciones extremadamente vigorosas o suficientemente exotérmicas para detonar compuestos inestables o productos de reacción.

P	Produce polimerización violenta, generando calor extremo y gases tóxicos e inflamables.

S	Solubilización de metales y compuestos metales tóxicos.

D	Produce reacción desconocida. Sin embargo, debe considerarse como incompatible la mezcla de los residuos correspondientes a este código; hasta que se determine la reacción específica.

ANEXO 4

GRUPOS REACTIVOS

GRUPO 1

Lodos de acetileno.

Líquidos cáusticos alcalinos.

Limpiadores alcalinos.

Líquidos alcalinos corrosivos.

Fluídos alcalinos corrosivos de batería.

Aguas cáusticas residuales.

Lodos calizos y otros álcalis corrosivos.

Aguas residuales calizas.

Caliza y agua.

Residuo cáustico.

Lodos	De lavadores de efluentes gaseosos de hornos de carbón y altos hornos.

De operaciones primarias en la producción de cobre.

Residuo	De cribado del drenaje en proceso de curtiduría en las siguientes subcategorías: pulpado de pelo retenido, acabado húmedo y reparación de pieles para teñido deslanado.

De la fabricación de pulpa química.

Del procesamiento de lana.

De anodización de partes de aeronaves.

Alcalinos de la limpieza de embarcaciones.

Soluciones	Gastadas de los baños de sal en el limpiado de recipientes en las operaciones de tratamiento de calor de metales.

Alcalinas en la limpieza de las aeronaves.

Tierras	De blanqueo de aceites o grasas.

GRUPO 2

Lodos ácidos.

Acido y agua.

Acido de batería.

Limpiadores químicos.

Electrolito ácido.

Lechada ácida o solvente.

Licor y otros ácidos corrosivos.

Residuo ácido.

Mezcla de residuos ácidos.

Residuos de ácido sulfúrico.

Aguas	Fuertes del vidrio.

Jales	De lo procesos de concentración de metales pesados.

Lodos	Del anodo electrolítico en la producción primaria de zinc.

De tratamiento de aguas de operaciones de galvanoplastía.

De tratamiento de aguas de la producción de pigmentos azules de fierro.

De tratamiento de aguas de la producción de pigmentos naranja de molibdato.

De las soluciones de las operaciones de galvanoplastía.

Residuo	En la fabricación de cinescopios para televisión.

En la fabricación de tubos electrónicos.

En la fabricación de contestadores telefónicos.

En la fabricación de semiconductores.

Conteniendo mercurio de procesos electrolíticos.

Acidos en el recubrimiento de partes de las aeronaves.

Acidos en el procesamiento de películas.

Soluciones	Gastadas de las operaciones de galvanoplastía y del enjuague de las operaciones de las mismas.

De grabado de silicio.

De extrusión de aluminio.

Acidas de la limpieza química.

Otros	Licor del tratamiento del acero inoxidable.

GRUPO 3

Aluminio.

Berilio.

Calcio.

Litio.

Potasio y Magnesio.

Sodio.

Zinc en polvo.

Otros metales e hidruros reactivos.

Aguas	De biodegradación de lodos conteniendo carga orgánica o metales pesados contaminantes.

Catalizador	Gastado de antimonio en la producción de    fluorometano.

Gastado de cloruro de mercurio.

Lodos	De equipos de control de emisión de gases, humos y polvos.

De operaciones de coquizado.

De oxidación de tratamiento biológico que contenga cualquier sustancia tóxica sujeta a control sanitario o ecológico.

De tratamiento de aguas de la producción primaria de zinc.

De tratamiento de aguas de la producción de pigmentos amarillos y naranjas de cromo.

De tratamiento de aguas de la producción de pigmento amarillo de zinc.

De oxidación de tratamiento de aguas residuales.

De tratamiento de aguas de la producción de pigmentos verdes de cromo, óxidos de cromo (anhidros e hidratados).

Residuo	Acuoso de catalizador gastado de antimonio en la producción de fluorometano.

Del horno en la producción de pigmentos verdes de óxido de cromo.

De lixiviado de cadmio en la producción primaria de zinc.

De la polarización, de los procesos de calcinación y de los procesos de la molienda de cerámica piezoeléctrica.

Del proceso de fluorización de aluminio.

De pintura removida de muebles.

De sello caliente y de aluminio.

De asbesto en todas sus formas, asbesto residual.

Todo material que contenga metales pesados.

Sólidos	Provenientes de embalses de fundidoras de plomo.

Tierras	Con catalizadores de níquel.

Otros	Usadas como filtros y que contengan residuos peligrosos según los criterios de la norma oficial mexicana    NOM-PA-CRP-001/93.

Asbesto residual.

GRUPO 4

Alcoholes.

Agua.

Disolventes	Gastados no halogenados: Cresoles, ácido cresilísico, nitrobenceno, metanol, tolueno, metiletilcetona, metilisobutilcetona, disulfuro de carbono, isobutanol, piridina, xileno, acetona, acetato de etilo, etil-benceno, éter etílico, alcohol-N-butílico, ciclohexanona.

GRUPO 5

Cualquier residuo concentrado de los grupos 1 ó 2.

Calcio.

Litio.

Hidruros metálicos.

Potasio.

SO Cl, SOCl, PCl, CH SiCl.

Otros residuos reactivos al agua.

GRUPO 6

Alcoholes.

Aldehídos.

Hidrocarburos halogenados.

Hidrocarburos nitrados.

Hidrocarburos no saturados.

Otros compuestos orgánicos y solventes reactivos.

Aguas	Residuales de raspado y lavado en la producción de forato.

Breas	Del fondo de la destilación de la producción de fenol-acetona a partir de cumeno.

Bases	Fijas de dimetil-Sulfato.

Cabezas	De destilación de la producción combinada de tricloroetileno y percloroetileno.

De destilación de la producción de acetaldehído a partir de etileno.

De destilación de la producción de anhídrido ftálico a partir de naftaleno.

Carbón	Conteniendo sustancias peligrosas absorbidas según

Activado	los criterios de la norma oficial mexicana NOM-CRP-001-ECOL/1993.

Catalizador	Gastado del reactor hidroclorador en la producción de 1,1,1-tricloroetano.

Colas	De la producción combinada de tricloroetileno y percloroetileno.

De la producción de acetaldehído a partir de etileno.

De la fracción en la producción de cloruro de etilo.

De destilación de cloruro de vinilo en la producción de monómeros de cloruro de vinilo.

De destilación de dicloruro de etileno durante la producción de dicloruro de etileno.

De destilación de tetraclorobenceno en la producción de 2,4,5-T.

De la columna de purificación en la producción de epiclorohidrina.

De raspado en la producción de metiletil piridina.

Disolventes	De limpieza en partes mecánicas.

De laminación mecánica en circuitos electrónicos.

Gastados halogenados en otras operaciones que no sea el desengrasado:

Tetracloroetileno, cloruro de metileno, tricloroetileno, 1,1,1-Tricloroetano, trifluoro-etano, o-diclorobenceno, triclorofluorometano.

Gastados halogenados usados en el desengrasado: Tetracloroetileno, tricloroetileno, cloruro de metileno, 1,1,1-tricloroetano, trifluoroetano, tetracloruro de carbono, fluoruros de carbono clorados.

Envases	Envases vacíos que hubieran contenido cualquier tipo de plaguicidas.

Envases y tambos vacíos usados para el manejo de residuos químicos peligrosos ambientales.

Lodos	De baño de aceite en el templado y tratamiento de calor de metales.

De tratamiento de aguas de residuos del templado en las operaciones de tratamiento de calor de metales.

De tratamiento de aguas en la producción de creosota.

De tratamiento de aguas en la producción de disulfoton.

De tratamiento de aguas en la producción de forato.

De tratamiento de aguas en la producción de toxafeno.

De tratamiento de aguas y lavadores de la cloración del ciclopentadieno en la producción de clordano.

De tratamiento de aguas en la producción de clordano.

De sedimento del tratamiento de aguas de los procesos de preservación de madera que utilizan creosota, clorofenol, pentaclorofenol y arsenicales.

Residuo	De la corriente del separador del producto en la producción de 1,1,1-Tricloroetano.

De 2,6-Diclorofenol en la producción de 2,4-Diclorofenol.

De la fabricación de computadoras.

De la limpieza de circuitos por inmersión.

De la molienda química en equipos miniatura.

Disolventes en la producción de capacitores de cerámica.

En la fabricación de cintas magnéticas.

En el proceso de laminación de cabezas magnéticas para grabadora.

En la protección del aluminio de las aeronaves.

De la impresión de periódicos y limpieza de los equipos.

De fotoacabado.

De la fabricación de latex.

De rotograbados    e impresión por placa.

De protección de componentes electrónicos.

De disolventes usados para la extracción de café y cafeína.

Del aceite gastado en la fabricación del acero.

De pectina cítrica.

En la fabricación de anhídrido maleico.

De bifenilos policlorados o de cualquier otro material que los contenga.

Hexoclorados de la producción de percloroetileno.

Todos los clorados de procesos de cloración.

Los fondos de los tanques de distribución de gasolinas conteniendo tetraetilo de plomo.

En la fabricación de microfilmes.

De laboratorios de circuitos impresos en madera.

Sales	Generadas en la producción de ácido cacodílico.

Sedimentos	De la corriente del separador de agua residual en la producción de acrilonitrilo.

De la columna de purificación de acetonitrilo y de la corriente de la columna de acetonitrilo en la producción de acrilonitrilo.

De la destilación de cloruro de bencilo.

De la destilación de la producción de anhídrido ftálico a partir de naftaleno.

De la destilación de la producción de nitrobenceno por nitración de benceno.

De la destilación de la producción de acetaldehído a partir de etileno.

De la purificación final de acrilonitrilo en la producción de acrilonitrilo.

De la destilación de tetraclorobenceno en la producción de 2,4,5-T.

Sólidos	De la filtración de hexaclorociclopentadieno en la producción de clordano.

Otros	Mezclas de residuos de plaguicidas.

Plaguicidas caducos.

Subproductos de la fabricación de plásticos.

Grasas y aceites usados.

Lodos aceitosos de los procesos de refinación de petróleo crudo.

Bifenilos policlorados residuales.

Materiales que contengan bifenilos policlorados en concentración mayor a 50 ppm.

Materiales que contengan residuos de dibenzodioxinas o dibenzofuranos.

Lodos de las perforaciones de exploración.

GRUPO 7

Soluciones de cianuro y sulfuro.

Residuo	Del centrifugado en la producción de diisocianato de tolueno.

De los procesos de flotación selectiva en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales.

Sedimento	De los residuos de laguna de tratamiento de aguas de cianidación en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales.

De los residuos de la laguna de tratamiento de aguas de cianuración en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales.

Soluciones	Gastadas de baños de cianuro en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales.

Gastadas de baños de cianuro en las operaciones y tratamiento de superficies de metales pesados.

GRUPO 8

Cloratos.

Cloro.

Cloritos.

Acido crómico.

Hipocloritos.

Nitratos.

Percioratos.

Permanganatos.

Peróxidos.

Otros agentes oxidantes fuertes.

Lodos	De tratamiento de aguas en la fabricación y procesamiento de explosivos.

De tratamiento de aguas en el proceso electrolítico en la producción de cloro.

GRUPO 9

Lodos	Acido acético y otros ácidos orgánicos.

Residuos del grupo 3

Residuos del grupo 6

Otros residuos inflamables y combustibles.

Residuo	De filtración del ácido dietilfosfórico en la producción de forato.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)