12-02-94  NORMA Oficial Mexicana NOM-086-ECOL-1994, Contaminación atmosférica-Especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.

JULIA CARABIAS LILLO, Presidenta del Instituto Nacional de Ecología, ALFREDO ELIAS AYUB, Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y LUIS GUILLERMO IBARRA PONCE DE LEON, Director General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respectivamente, con fundamento en los artículos 32 fracciones I y XXV, 33 fracción VIII, 34 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. fracciones III y VI, 5o. fracción VIII, 8o. fracción VII, 36, 37, 111 fracción I, 113, 117 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 7o. fracciones II y IV del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 4o. fracción II y 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; 17 fracciones I y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 38 fracción II, 39 fracción V  y 40 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; primero y segundo del Acuerdo por el que se delega en el Subsecretario de Vivienda y Bienes Inmuebles y en el Presidente del Instituto Nacional de Ecología, la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas en materia de vivienda y ecología, respectivamente; 9o. del Acuerdo por el que se delegan en los titulares de las Unidades Administrativas que se indican, facultades relativas a la elaboración y observancia de las normas oficiales mexicanas, competencia de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; así como en el oficio número 101.-94.-0504 de fecha 25 de noviembre de 1994, mediante el cual el titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal autorizó al Ciudadano Alfredo Elías Ayub su participación para la expedición en forma conjunta de la presente Norma Oficial Mexicana y 5o. fracción VIII Inciso A) del Acuerdo que adscribe orgánicamente unidades administrativas y delega facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Jefes de Unidad, Directores Generales y otros Subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y

CONSIDERANDO

Que las industrias y vehículos automotores que usan combustóleo, gasóleo industrial, diesel sin, desulfurado e industrial, gas natural, gas licuado de petróleo, gasolinas con y sin plomo, y turbosina, como combustible generan contaminantes, en los cuales se encuentran entre otros, las partículas, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre y de nitrógeno, e hidrocarburos sin quemar o parcialmente quemados. Algunos de estos contaminantes primarios reaccionan entre sí o con substancias presentes en la atmósfera, para formar otros contaminantes con características tóxicas.

Que la emisión de dichos contaminantes produce deterioro en la calidad del aire si se rebasan ciertos límites, por lo que se hace necesario mejorar la calidad de los combustibles. Las especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles tienen como objeto disminuir significativamente las alteraciones del ambiente.

Que para la determinación de las especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles previstos en esta Norma, se tomó en consideración la Política Nacional de Combustibles y el esquema actual de producción de Petróleos Mexicanos, así como la reconversión necesaria de aquellos procesos que permitan garantizar la fabricación de combustibles de mejor calidad.

Que durante el plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de publicación del respectivo Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los análisis a los que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estuvieron a disposición del público para su consulta.

Que dentro del mismo plazo los interesados presentaron sus comentarios al citado proyecto de norma, el cual fue analizado en el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, realizándose las modificaciones procedentes. La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Instituto Nacional de Ecología, ordenó la publicación de las respuestas a los comentarios recibidos en la Gaceta Ecológica, número especial de noviembre de 1994.

Que el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la protección Ambiental aprobó en sesión de 10 de noviembre de 1994, la presente norma oficial mexicana, con la finalidad de asegurar la calidad del aire en beneficio de la salud de la población y el equilibrio ecológico, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-ECOL-1994, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES SOBRE PROTECCION AMBIENTAL QUE DEBEN REUNIR LOS COMBUSTIBLES FOSILES LIQUIDOS Y GASEOSOS QUE SE USAN EN LAS FUENTES FIJAS Y MOVILES.

PREFACIO

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron

- 	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

.	Instituto Nacional de Ecología

.	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

-	SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL.

.	Subsecretaría de Hidrocarburos

.	Dirección General de Política de Hidrocarburos

-	SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

.	Dirección General de Normas

-	SECRETARIA DE SALUD

.	Dirección General de Salud Ambiental

-	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

.	Secretaría de Ecología

-	DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

.	Dirección General de Proyectos Ambientales

.	Dirección General de Ecología

.	Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en el Valle

de México

-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

.	Gerencia de Protección Ambiental

-	PETROLEOS MEXICANOS

.	Auditoría de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Ahorro de Energía

.	Gerencia de Protección Ambiental y Ahorro de Energía

.	Pemex-Refinación

.	Pemex-Gas y Petroquímica Básica

.	Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental

-	CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

-	ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A.C.

-	ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y

TRACTOCAMIONES, A.C.

-	ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A.C.

-	CAMARA NACIONAL DEL CEMENTO

-	CAMARA NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE BAÑOS Y BALNEARIOS

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y EL ACERO

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES, GRASAS Y JABONES

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LAVANDERIAS

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA

-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION

-	CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA

-	CELANESE MEXICANA, S.A.

-	INDUSTRIAL QUIMICA DE MEXICO

1.	Objeto.

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles.

2.	Campo de aplicación.

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en la producción, importación y distribución de combustibles fósiles líquidos y gaseosos.

3.	Definiciones.

3.1	Combustibles fósiles líquidos y gaseosos.

3.1.1 Los combustibles fósiles líquidos o gaseosos son el gas natural y los derivados del petróleo tales como: petróleo diáfano, diesel, combustóleo, gasóleo, gas L.P., butano, propano, metano, isobutano, propileno, butileno o cualesquiera de sus combinaciones.

3.2	Resto del país.

Es toda la extensión territorial nacional excluyendo las zonas críticas.

3.3	Zonas Críticas (ZC).

Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana, se consideran Zonas Críticas (ZC) las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México (ZMCM), Monterrey (ZM) y Guadalajara (ZG); los centros de población de: Coatzacoalcos-Minatitlán (municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Ixhuatlán del sureste, Cosoleacaque y Nanchital), en el Estado de Veracruz; Irapuato-Celaya-Salamanca (municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán), en el Estado de Guanajuato; Tula-Vito-Apasco (municipios de Tula de Allende, Tepeji de Ocampo, Tlahuelilpan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxoapan y Apaxco), en los estados de Hidalgo y de México; corredor industrial de Tampico-Madero-Altamira (municipios de Tampico, Altamira y Cd. Madero), en el Estado de Tamaulipas y la Zona Fronteriza Norte (ZFN).

3.4	Zona Fronteriza Norte (ZFN)

El área integrada por las siguientes terminales de almacenamiento y distribución de gasolina y sus correspondientes áreas de influencia de distribución de la terminal:

-	Terminales de almacenamiento y distribución de Ciudad Juárez y Tijuana;

-	Terminal de almacenamiento y distribución Zona Occidente, que incluye las ciudades de Cananea, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Magdalena y Nogales en el Estado de Sonora, y Ensenada, Rosarito y Mexicali en el Estado de Baja California, y

-	Terminal de almacenamiento y distribución Zona Norte, que incluye las ciudades de Avalos y Monclova en el Estado de Coahuila y Nuevo Laredo y Reynosa en el Estado de Tamaulipas.

3.5	Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM).

El área integrada por las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal y los siguientes 17 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Chalco de Covarrubias, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla y Tultitlán.

3.6	Zona Metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZG).

El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Jalisco: Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan.

3.7	Zona Metropolitana de la ciudad de Monterrey (ZM).

El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Juárez.

4.	Especificaciones.

4.1  Las especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos, son las establecidas en las tablas 1 a la 13 y en los tres anexos de la tabla 2 de esta Norma Oficial Mexicana.

4.2  Para la certificación de las especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos se deberán utilizar los procedimientos establecidos por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales (ASTM) y otras mencionadas en el punto 7. Bibliografía de esta Norma Oficial Mexicana, de acuerdo a las tablas anexas.

4.3  El combustóleo pesado que surta el proveedor a partir del 1o. de enero de 1998 tendrá un contenido máximo de azufre de 4% en peso. El combustóleo hidrotratado que surta el proveedor para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México a partir del 1o. de enero de 1998 tendrá un contenido máximo de azufre de 1% en peso. Se tendrá disponibilidad  en las zonas críticas de un combustible ligero con un contenido máximo de 2% de azufre. El proveedor certificará en las facturas de embarque del combustible el contenido de azufre expresado en por ciento en peso.

5.	Vigilancia.

5.1  La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, en el ámbito de su competencia, son las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.

6.	Sanciones.

6.1  El incumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

7.	Bibliografía.

7.1	Code of Federal Regulations 40, Parts 53 to 60, revised July 1990. U.S.A. (Código de Reglamentos Federales 40, Partes 53 a 60, revisado en julio 1990. Estados Unidos de América).

7.2	Code of Texas Air Control Board. Control of air pollution from sulfur compounds. Regulation II (Código del Departamento de Aire en Texas. Control de la contaminación del aire por componentes sulfúricos. Reglamento II, revisado en mayo de 1989).

7.3	IMP-RP-QA-613 Determinación colorimétrica del aditivo IMP-DDCV-3 en gasolina comercial.

7.4	ASTM-D-56-87 Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester.

7.5	ASTM-D-86-90 Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products.

7.6	ASTM-D-93-90 Standard Test Method for Flash Point by Pensky-Martens Closed Tester.

7.7	ASTM-D-97-87 Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Oils.

7.8	ASTM-D-129-91 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (General Bomb

Method).

7.9	ASTM-D-130-88 Standard Test Method for Detection of Copper Corrosion from Petroleum

Products by the Copper Strip Tarnish Test.

7.10	ASTM-D-156-87 Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt

Chronometer Method).

7.11	ASTM-D-235-87 Standard Specification for Mineral Spirits.

7.12	ASTM-D-287-87 Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum

Products (Hydrometer Method).

7.13	ASTM-D-323-90 Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid

Method).

7.14	ASTM-D-381-86 Standard Test Method for Existing Gum in Fuels by Jet Evaporation.

7.15	ASTM-D-445-88 Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque

Liquids (and the Calculation of Dynamic Viscosity).

7.16	ASTM-D-482-91 Standard Test Method for Ash from Petroleum Products.

7.17	ASTM-D-524-88 Standard Test Method for Rambsbottom Carbon Residue of Petroleum

Products.

7.18	ASTM-D-525-88 Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period

Method).

7.19	ASTM-D-613-86 Standard Test Method for Ignition Quality of Diesel Fuels by the Cenate

Method.

7.20	ASTM-D-974-87 Standars Test Method for Neutralization Number by Color Indicator Titration.

7.21	ASTM-D-976-81 Standard Test Method for Calculated Cetane Index of Distillate Fuels.

7.22	ASTM-D-1094-85 Standard Test Method for Water Reaction of Aviation Fuels.

7.23	ASTM-D-1266-91 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method).

7.24	ASTM-D-1267-89 Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP)

Gases (LP-Gas Method).

7.25	ASTM-D-1298-90 Standard Practice for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API

Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method.

7.26	ASTM-D-1319-89 Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products

by Fluorescent Indicator Adsorption.

7.27	ASTM-D-1322-90 Standard Test Method for Smoke Point of Aviation Turbine Fuels.

7.28	ASTM-D-1500-91 Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color

Scale).

7.29	ASTM-D-1552-90 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High Temperature

Method).

7.30	ASTM-D-1657-89 Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons

by Pressure Thermohydrometer.

7.31	ASTM-D-1740-91 Standard Test Method for Luminometer Numbers of Aviation Turbine Fuels.

7.32	ASTM-D-1796-90 Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge

Method (Laboratory Procedure).

7.33	ASTM-D-1826-88 Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas

Range by Continuous Recording Calorimeter.

7.34	ASTM-D-1837-86 Standard Test Method for Volatility of Liquified Petroleum (LP) Gases.

7.35	ASTM-D-1838-89 Standard Test Method for Copper Corrosion by Liquified Petroleum (LP)

Gases.

7.36	ASTM-D-1840-84 Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine

Fuels by Ultraviolet Spectrophotometry.

7.37	ASTM-D-1945-91 Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas

Chronomatography.

7.38	ASTM-D-2158-89 Standard Test Method for Residues in Liquified Petroleum (LP) Gases.

7.39	ASTM-D-2161-87 Standard Practice for Conversion of Kinematic Viscosity to Saybolt Universal

Viscosity or to Saybol Furol Viscosity.

7.40	ASTM-D-2163-91 Standard Test Method for Analysis of Liquified Petroleum (LP) Gases and

Propane Concentrates by Gas Chromatography.

7.41	ASTM-D-2382-88 Standard Test Method for Heat of Combustion of Hydrocarbons Fuels by

Bomb Calorimeter (High-Precision Method).

7.42	ASTM-D-2386-88 Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels.

7.43	ASTM-D-2500-91 Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products.

7.44	ASTM-D-2533-90 Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio of Spark-Ignition Engine Fuels.

7.45	ASTM-D-2549-91 Standard Test Method for Separation of Representative Aromatics and

Nonaromatics Fractions of High Boiling Oils by Elution Chronomatography.

7.46	ASTM-D-2599-87 Standard Test Method for Lead in Gasoline by X-Ray Spectrometry.

7.47	ASTM-D-2622-87 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by X-Ray

Spectrometry.

7.48	ASTM-D-2624-89 Standard Test Method for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate

Fuels Containing a Static Dissipator Additive.

7.49	ASTM-D-2699-88 Standard Test Method for Knock Characteristics of Motor Fuels by the

Research Methods.

7.50	ASTM-D-2700-88 Standard Test Method for Knock Characteristics of Motor and Aviation Fuels

by the Motor Method.

7.51	ASTM-D-3116-89 Standard Test Method for Trace Amounts of Lead in Gasoline.

7.52	ASTM-D-3227-89 Standard Test Method for Mercaptan Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation

Turbine, and Distillate Fuels (Potentiometric Method).

7.53	ASTM-D-3229-88 Standard Test Method for Low Levels of Lead in Gasoline by Wavelength

Dispersive X-Ray Spectrometry.

7.54	ASTM-D-3231-89 Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline.

7.55	ASTM-D-3237-90 Standard Test Method for Lead in Gasoline by Atomic Absorption

Spectrometry.

7.56	ASTM-D-3241-91 Standard Test Method for Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine

Fuels (JFTOT Procedure).

7.57	ASTM-D-3242-89 Standard Test Method for Acidity in Aviation Turbine Fuel.

7.58	ASTM-D-3338-91 Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation

Fuels.

7.59	ASTM-D-3348-91 Standard Test Method for Rapid Field Test for Trace Lead in Unleaded

Gasoline (Colorimetric Method).

7.60	ASTM-D-3828-87 Standard Test Method for Flash Point by Setaflash Closed Tester.

7.61	ASTM-D-4045-87 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Hydrogenolysis

and Rateometric Colorimetry.

7.62	ASTM-D-4052-91 Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital

Density Meter.

7.63	ASTM-D-4294-90 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Energy-Dispersive

X-Ray Fluorescence Spectroscopy.

7.64	ASTM-D-4308-89 Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by

Precision Meter.

7.65	ASTM-D-4468-89 Standard Test Method for Total Sulfur in Gaseous Fuels by Hydrogenolysis

and Rateometric Colorimetry.

7.66	ASTM-D-4529-90 Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation

Fuels.

7.67	ASTM-D-4809-90 Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels

by Bomb Calorimeter (Intermediate Precision Method).

7.68	ASTM-D-4814-91 Standard Test Method for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel.

7.69	ASTM-D-4952-89 Standard Test Method for Qualitative Analysis of Active Sulfur Species in

Fuels and Solvents (Doctor Test).

7.70	ASTM-D-5186-91 Standard Test Method for Determination of Aromatic Content of Diesel Fuels

by Supercritical Fluid Chromatography.

7.71	UOP-357-80 Trace Sulfur in Petroleum Distillates by the Nickel Reduction Method.

7.72	UOP-791-80 Sulfur Components in LPG by GC.

8.	Concordancia con normas internacionales.

8.1 Esta Norma Oficial Mexicana coincide parcialmente con el Código Federal de Reglamentaciones de los Estados Unidos de América y con las normas de la Sociedad Americana de Prueba de Materiales (ASTM).

9.	Vigencia.

9.1 La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- La Presidenta del Instituto Nacional de Ecología, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica.- El Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Alfredo Elías Ayub.- Rúbrica.- El Director General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Luis Guillermo Ibarra Ponce de León.- Rúbrica.

TABLA 1

NOMBRE DEL PRODUCTO	MAGNA SIN (1)

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

Peso específico a 20/4 ºC	-	ASTM-D-287-87 o	Informar

1298-90

Destilación (2): el 10% destila a	ºC 	65 máximo

el 50% destila a	ºC	ASTM-D-86-90	77 a 118

el 90% destila a	ºC 	190 máximo

Temperatura final de ebullición	ºC 	221 máximo

Residuo de la destilación 	% volumen 	2 máximo

Presión de vapor Reid	kPa (lb/pulg2)	ASTM-D-323-90	45 a 66 (6.5-9.5)

Azufre	% peso	ASTM-D-1266-91 o	0.10 máximo

2622-87

Prueba Doctor o 	ASTM-D-235-87

azufre mercaptánico	% peso	ASTM-D-3227-89	negativa

0.002 máximo

Corrosión al Cu, 3 horas a 50 ºC	-	ASTM-D-130-88	estándar no.1 máximo

Goma preformada	kg/m3	ASTM-D-381-86	0.040 máximo

Periodo de inducción	minuto	ASTM-D-525-88	300 mínimo

ASTM-D-3237-90,

Contenido de plomo	kg/m3 (g/gal)	3116-89, 3229-88 o	0.0026 (0.010)

3348-91	máximo

Número de octano (RON)	ASTM-D-2699-88	informar

Número de octano (MON)	ASTM-D-2700-88	82 mínimo

Indice de octano (R+M)/2	ASTM-D-2699-88 o	87 mínimo

2700-88

Contenido de fósforo	kg/m3 (g/gal)	ASTM-D-3231-89	0.001 (0.004) máximo

Aromáticos	% volumen	ASTM-D-1319-89	informar

Olefinas	% volumen	ASTM-D-1319-89	informar

Benceno	% volumen	Cromatográfico	4.9 máximo

Color	-	Visual (3)	verde claro (4)

Aditivo detergente dispersante	kg/Ton	IMP-RP-QA-613	0.280 mínimo (5)

OBSERVACIONES:

(1) Obligatoria en todo el país excepto la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) y la Zona Fronteriza Norte (ZFN) hasta 1997. A partir de 1998, estas especificaciones regirán en todo el país excepto en las Zonas Metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey y en la ZFN.

(2) Las temperaturas de destilación corresponden a la presión atmosférica de 101.3 kPa (760 mm Hg).

(3) Para fines de comparación colóquense la muestra tipo y la Magna Sin en botellas de 4 onzas.

(4) El verde claro debe igualar al de la muestra que se prepara en solución acuosa con:

Compuesto                                    Concentración

CuSO4.5H2O                                             11.2    kg/m3

CoCl2.6H2O                                                3.5    kg/m3

K2CrO4                                                   0.078    kg/m3

H2SO4  1N                                                  2.0    dm3/m3

(5) La determinación del contenido de aditivo detergente dispersante sirve para confirmar los resultados de la dosificación del mismo, al momento de la adición.

TABLA 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	MAGNA SIN ZONA FRONTERIZA NORTE (1)

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

Peso específico a 20/4 ºC	-	ASTM-D-287-87 o	Informar

1298-90

Destilación (2):   el 10% destila a	ºC 	(1)

el 50% destila a	ºC 	ASTM-D-86-90	(1)

el 90% destila a	ºC 	(1)

Temperatura final de ebullición	ºC 	(1)

Residuo de la destilación 	% volumen 	(1)

ASTM-D-2533-90

Relación vapor/líquido (V/L)	---	o 4814-91	(2)

Anexo 2

Presión de vapor Reid	kPa (lb/pulg2)	ASTM-D-323-90	(2)

Azufre	% peso	ASTM-D-1266-91	0.10 máximo

o 2622-87

Prueba Doctor o 	ASTM-D-235-87	negativa

azufre mercaptánico	% peso	ASTM-D-3227-89	0.002 máximo

Corrosión al Cu, 3 horas a 50 ººC	-	ASTM-D-130-88	estándar No.1

máximo

Goma preformada	kg/m3	ASTM-D-381-86	0.050 máximo

Periodo de inducción	minuto	ASTM-D-525-88	240 mínimo

ASTM-D-3237-90,

Contenido de plomo	kg/m3 (g/gal)	3116-89, 3229-	0.0026 (0.010)

88 o 3348-91	máximo

Número de octano (RON)	-	ASTM-D-2699-88	informar

Número de octano (MON)	-	ASTM-D-2700-88	82 mínimo

Indice de octano (R+M)/2	-	ASTM-D-2699-88	87 mínimo

o 2700-88

Contenido de fósforo	kg/m3 (g/gal)	ASTM-D-3231-89	0.001 (0.004)

máximo

OBSERVACIONES:

(1) Las temperaturas de destilación corresponden a la presión atmosférica de 101.3 kPa (760 mm Hg).

(2) Los valores de estos parámetros se establecen en los anexos 1, 2 y 3 de esta tabla.

Anexo 1 de la Tabla 2

ESPECIFICACION DE LA PRESION DE VAPOR Y DESTILACION SEGUN LA VOLATILIDAD (ZFN)

CLASE DE VOLATILIDAD

AA	A	B	C	D	E

Presión de Vapor Reid

kPa (lb/pulg2)	54	62	69	79	93	103

(7.8)	(9.0)	(10.0)	(11.5)	(13.5)	(15.0)

Temperatura máxima de

destilación (oC) del 10%	70	70	65	60	55	50

Temperatura mínima de

destilación (oC) del 50%	77	77	77	77	77	77

Temperatura máxima de

destilación (oC) del 50%	121	121	118	116	113	110

Temperatura máxima de

destilación (oC) del 90%	190	190	190	185	185	185

Temperatura final de

ebullición (oC)	225	225	225	225	225	225

Residuo máximo (% vol)

de la destilación	2	2	2	2	2	2

Anexo 2 de la Tabla 2

PROTECCION REQUERIDA PARA EVITAR EL SELLO DE VAPOR EN LA ZFN

Protección requerida para evitar	Relación vapor/líquido (V/L)

el sello de vapor (vapor lock)

CLASIFICACION

Temperatura de prueba (oC)	Relación máxima V/L

1	60	20

2	56	20

3	51	20

4	47	20

5	41	20

Anexo 3 de la Tabla 2

CLASES DE VOLATILIDAD APLICABLE A LAS TERMINALES DE VENTAS

TIJUANA Y CIUDAD

MES	JUAREZ	ZONA OCCIDENTE	ZONA NORTE

Enero	D-4	D-4	D-4

Febrero	D-4	D-4	D-4

Marzo	D-4	D-4	D-4

Abril	C-3	C-3	C-3

Mayo	AA-1	C-3	C-3

Junio	AA-1	B-2	B-2

Julio	AA-1	B-2	B-2

Agosto	AA-1	B-2	B-2

Septiembre	AA-1	B-2	B-2

Octubre	B-2	B-2	B-2

Noviembre	D-4	D-4	D-4

Diciembre	D-4	D-4	D-4

OBSERVACIONES:

Tipo AA-1: volatilidad clase AA y sello de vapor clasificación 1.

Tipo   B-2: volatilidad clase B y sello de vapor clasificación 2.

Tipo   C-3: volatilidad clase C y sello de vapor clasificación 3.

Tipo   D-4: volatilidad clase D y sello de vapor clasificación 4.

TABLA 3

NOMBRE DEL PRODUCTO	MAGNA SIN-ZONAS METROPOLITANAS (1)

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

Peso específico a 20/4 ºC	-	ASTM-D-287-87 o 	informar

1298-90

Destilación (2):  el 10% destila a	ºC		65 máximo

el 50% destila a	ºC	ASTM-D-86-90	77 a 118

el 90% destila a	ºC		190 máximo

Temperatura final de ebullición	ºC		221 máximo

Residuo de la destilación	% volumen		2 máximo

45 a 59 (6.5-8.5) ZMCM

Presión de vapor Reid	kPa 	ASTM-D-323-90

(lb/pulg2)

45 a 66 (6.5-9.5)

Guadalajara y Monterrey

Azufre	% peso	ASTM-D-1266-91	0.10 máximo

o

2622-87

Prueba Doctor o 	% peso	ASTM-D-235-87 	negativa

Azufre Mercaptánico		ASTM-D-3227-89	0.002 máximo

Corrosión al Cu, 3 horas a 50 C	-	ASTM-D-130-88	estándar No. 1 máximo

Goma preformada	kg/m3	ASTM-D-381-86	0.040 máximo

Periodo de inducción	minuto	ASTM-D-525-88	300 mínimo

ASTM-D-3237-90,

Contenido de plomo	kg/m3	3116-89, 3229-88	0.0026 (0.010) máximo

(g/gal)	o

3348-91

Número de octano (RON)	-	ASTM-D-2699-88	informar

Número de octano (MON)	-	ASTM-D-2700-88	82 mínimo

Indice de octano (R+M)/2	-	ASTM-D-2699-88	87 mínimo

o 2700-88

Contenido de fósforo	kg/m3	ASTM-D-3231-89	0.001 (0.004) máximo

(g/gal)

Aromáticos	% volumen	ASTM-D-1319-89	30 máximo

15 máximo hasta 1997

Olefinas	% volumen	ASTM-D-1319-89

12.5 máximo a partir de 1988

Benceno	% volumen	Cromatográfico	2 máximo

Cromatografía de	1 mínimo

Oxígeno (6)	% peso	gases o Infrarrojo	2 máximo

Color	-	Visual (3)	verde claro (4)

Aditivo detergente dispersante 	kg/m3	IMP-RP-QA-613	0.28 mínimo (5)

OBSERVACIONES:

(1) Sólo obliga en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) hasta 1997. A partir de 1998, estas especificaciones regirán en las Zonas Metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

(2) Las temperaturas de destilación están corregidas a 101.3 kPa (760 mm Hg).

(3) Para fines de comparación colóquense la muestra tipo y la Magna Sin en botellas de 4 onzas.

(4) El verde claro debe igualar al de la muestra que se prepara en solución acuosa con:

Compuesto                                              Concentración

CuSO4.5H2O                                             11.2    kg/m3

CoCl2.6H2O                                                 3.5   kg/m3

K2CrO4                                                   0.078    kg/m3

H2SO4 1N                                                   2.0   dm3/m3

(5) La determinación del contenido de aditivo detergente dispersante sirve para confirmar los resultados de la  dosificación del mismo, al momento de la adición.

(6) Informar además el tipo de compuesto oxigenado empleado y su concentración en la gasolina (% en peso).

TABLA 4

NOMBRE DEL PRODUCTO	NOVA PLUS (1)

Propiedad	Unidad	Método	Especificaciones

Destilación (2):  el 10 % destila a	C		70 máximo

el 50 % destila a	C	ASTM-D-86-90	77 a 121

el 90 % destila a	C		190 máximo

Temperatura final de ebullición	C		225 máximo

Residuo de la destilación	% volumen		2.0 máximo

Presión de vapor Reid	kPa (lb/pulg2)	ASTM-D-323-90	48 a 66 (7.0-9.5)

Azufre	% peso	ASTM-D-1266-91 o	0.15 máximo

2622-87

Corrosión al Cu, 3 horas a 50C	-	ASTM-D-130-88	estándar No. 1 máximo

Goma preformada	kg/m3	ASTM-D-381-86	0.05 máximo

Periodo de inducción	minuto	ASTM-D-525-88	300 mínimo

Plomo	kg/m3	ASTM-D-3237-90 o	0.06 a 0.28

2599-87

Plomo (como tetraetilo de	(ml/gal)		(0.2 a 1.0)

plomo)

Número de octano (RON)	-	ASTM-D-2699-88	81 mínimo

Número de octano (MON)	-	ASTM-D-2700-88	informar

ASTM-D-2699-88 o

2700-88

Indice de octano (R+M)/2	-		informar

Color	-	Visual (3)	rojo (4)

Aditivo detergente dispersante	kg/m3	IMP-RP-QA-613	0.280 mínimo (5)

OBSERVACIONES:

(1) Obligatoria en todo el país excepto en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) hasta 1997. A partir de 1998, estas especificaciones regirán en todo el país excepto en las Zonas Metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

(2) Las temperaturas de destilación corresponden a la presión atmosférica de 101.3 kPa (760 mm Hg).

(3) Para fines de comparación colóquense la muestra tipo y la Nova Plus en botellas de 4 onzas.

(4) El rojo debe igualar al de la muestra que se prepara en solución acuosa con:

Compuesto                                          Concentración

CoCl2.6H2O                                         7.04   kg/m3

K2CrO4                                             0.0208  kg/m3

H2SO4  1N                                           2.0     dm3/m3

(5) La determinación del contenido de aditivo detergente dispersante sirve para confirmar los resultados de la dosificación del mismo, al momento de la adición.

TABLA 5

NOMBRE DEL PRODUCTO	NOVA PLUS-ZONAS METROPOLITANAS  (1)

Propiedad	Unidades	Método	Especificación

Destilación (2): el 10 % destila a	ºC		70 máximo

el 50 % destila a	C	ASTM-D-86-90	77 a 121

el 90 % destila a	C		190 máximo

Temperatura final de ebullición	C		225 máximo

Residuo de la destilación	% volumen		2.0 máximo

Presión de vapor Reid	kPa (lb/pulg2)	ASTM-D-323-90	45-59 (6.5-8.5) ZMCM

45-66 (6.5-9.5)

Guadalajara y Monterrey

Azufre	% peso	ASTM-D-1266-91 o	0.15 máximo

2622-87

Corrosión al Cu, 3 horas a 50 C	-	ASTM-D-130-88	estándar No. 1 máximo

Goma preformada	kg/m3	ASTM-D-381-86	0.05 máximo

Periodo de inducción	minuto	ASTM-D-525-88	300 mínimo

Plomo	kg/m3	ASTM-D-3237-90, o	0.06 a 0.08

Plomo (como tetraetilo de plomo)	(ml/gal)	2599-87	(0.2 a 0.3)

Número de octano (RON)	-	ASTM-D-2699-88	81 mínimo

Número de octano (MON)	-	ASTM-D-2700-88	informar

Indice de octano (R+M)/2	-	ASTM-D-2699-88 o	informar

2700-88

Aromáticos	% volumen	ASTM-D-1319-89	30 máximo

Olefinas	% volumen	ASTM-D-1319-89	15 máximo

Benceno	% volumen	Cromatográfico	2 máximo

Oxígeno (6)	% peso	Cromatografía de	1 mínimo

gases o infrarrojo	2 máximo

Color	-	Visual (3)	rojo (4)

Aditivo detergente dispersante	kg/m3	IMP-RP-QA-613	0.28 mínimo (5)

OBSERVACIONES:

(1) Obligatoria en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) hasta 1997. A partir de 1998 estas especificaciones regirán en las Zonas Metropolitanas de las ciudades de México (ZMCM), Guadalajara (ZG) y Monterrey.

(2) Las temperaturas de destilación están corregidas a 101.3 kPa (760 mm Hg).

(3) Para fines de comparación colóquense la muestra tipo y la Nova Plus en botellas de 4 onzas.

(4) El rojo debe igualar al de la muestra que se prepara en solución acuosa con:

Compuesto                                          Concentración

CoCl2.6H2O                                         7.04    kg/m3

K2CrO4                                            0.0208    kg/m3

H2SO4  1N                                           2.0      dm3/m3

(5) La determinación del contenido de aditivo detergente dispersante sirve para confirmar los resultados de la

dosificación del mismo, al momento de la adición.

(6) Informar además el tipo de compuesto oxigenado empleado y la concentración en la gasolina (% en peso).

TABLA 6

NOMBRE DEL PRODUCTO	DIESEL SIN (1)

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

Peso específico a 20/4C	_	ASTM-D-1298-90	informar

Destilación (2)		ASTM-D-86-90

temperatura inicial de ebullición	ºC		informar

el 10 % destila a	ºC		275 máximo

el 50 % destila a	ºC		informar

el 90 % destila a	ºC		345 máximo

temperatura final de ebullición	ºC		informar

Temperatura de inflamación	ºC	ASTM-D-93-90	45 mínimo

Temperatura de escurrimiento	ºC	ASTM-D-97-87	(3)

Temperatura de nublamiento	ºC	ASTM-D-2500-91	informar

Número de cetano o	-	ASTM-D-613-86	48 mínimo

Indice de cetano	-	ASTM-D-976-81	48 mínimo

Azufre total	% peso	UOP-357-80 o	0.05 máximo

ASTM-D-4294-90

Corrosión al Cu, 3 horas a 50C	-	ASTM-D-130-88	estándar No. 1 máximo

Carbón Ramsbottom	% peso	ASTM-D-524-88	0.25 máximo

(en 10% del residuo)

Agua y sedimento	% volumen	ASTM-D-1796-90	0.05 máximo

Viscosidad cinemática

a 40C	mm2/s	ASTM-D-445-88	1.9 a 4.1

Cenizas	% peso	ASTM-D-482-91	0.01 máximo

Color	-	ASTM-D-1500-91	2.5 máximo

ASTM-D-1319-89,

Aromáticos	% volumen	 2549-91 o 5186-91	30 máximo

OBSERVACIONES:

(1) Obligatoria en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) a partir de 1994 y para las Zonas Metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey a partir de 1995.

(2) Las temperaturas de destilación están corregidas a 101.3 kPa (760 mm Hg).

(3) De marzo a octubre 0C máximo; de noviembre a febrero -5C máximo.

TABLA 7

NOMBRE DEL PRODUCTO	DIESEL DESULFURADO

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

Destilación (1): el 10 % destila a	ºC	ASTM-D-86-90	informar

el 90 % destila a	ºC		350 máximo

Temperatura de inflamación	ºC	ASTM-D-93-90	41 mínimo

Temperatura de escurrimiento	ºC	ASTM-D-97-87	(2) máximo

Temperatura de nublamiento	ºC	ASTM-D-2500-91	informar

Indice de cetano	-	ASTM-D-976-81	45 mínimo

ASTM-D-129-91,

Azufre total	% peso	1552-90, 2622-87 o	0.5 máximo

1266-91

Corrosión al Cu, 3 horas a  	-	ASTM-D-130-88	estándar no. 2 máximo

50ºC

Carbón Ramsbotton	% peso	ASTM-D-524-88	0.25 máximo

(en 10% del residuo)

Agua y sedimento	% volumen	ASTM-D-1796-90	0.05 máximo

ASTM-D-445-88 y

Viscosidad S.U. a 37.8 C	segundo	2161-87	32 a 40

Viscosidad cinemática a 40 C	mm2/s	ASTM-D-445-88	1.9 a 4.1

Cenizas	% peso	ASTM-D-482-91	0.01 máximo

Color	-	ASTM-D-1500-91	2.5 máximo

OBSERVACIONES:

(1) Las temperaturas de destilación corresponden a la presión atmosférica de 101.3 kPa (76O mm de Hg).

(2) De marzo a octubre 0C; de noviembre a febrero -5C.

TABLA 8

NOMBRE DEL PRODUCTO	DIESEL INDUSTRIAL

(COMBUSTIBLE INDUSTRIAL)

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

Peso específico a 20/4 C	-	 D 1298-90	informar

Temperatura de inflamación	ºC	 D 93-90	52 mínimo

Temperatura de escurrimiento	ºC	 D 97-87	(1)

D 1552-90 o

Azufre total	% peso	 D 2622-87 o	0.5 máximo

D 1266-91

Agua y sedimento	% volumen	 D 1796-90	0.05 máximo

Viscosidad cinemática a 40 ºC	mm3/s	 D  445-88	1.9 a 5.8

Color	-	 D 1500-91	5.0 máximo

OBSERVACIONES:

(1) ZMCM: de marzo a octubre 10C máximo; de noviembre a febrero 5C máximo. Resto del país: 10C máximo.

Nota: El Diesel Industrial es para uso exclusivo en quemadores de flama abierta, por lo que no debe utilizarse en motores de combustión interna, al no satisfacer los requerimientos para dicho uso.

TABLA 9

NOMBRE DEL PRODUCTO	GASÓLEO INDUSTRIAL (1) (2)

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

Temperatura de inflamación	ºC	ASTM-D-93-90	55 mínimo

Temperatura de escurrimiento	ºC	ASTM-D-97-87	10 máximo

Viscosidad cinemática a 	mm2/s	ASTM-D-445-88	4.1 a 19.58

40 ºC

ASTM-D-1552-90,

Azufre	% peso	 2622-87 o 129-91	2.0 máximo

Agua y sedimento	% volumen	ASTM-D-1796-90	0.2 máximo

Cenizas	% peso	ASTM-D-482-91	0.1 máximo

OBSERVACIONES:

(1) Este material es únicamente adecuado para combustión en flama abierta, por lo que no debe utilizarse en motores de combustión interna a diesel, al no satisfacer los requerimientos de dicho uso.

(2) El gasóleo industrial estará disponible en la ZMCM hasta el 31 de diciembre de 1997.

TABLA 10

NOMBRE DEL PRODUCTO	COMBUSTÓLEO PESADO

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

Temperatura de inflamación	ºC	 D 93-90	66 mínimo

Temperatura de escurrimiento	ºC	 D 97-87	15 máximo

Agua y sedimento	% volumen	 D 1796-90	1.0 máximo

Viscosidad Saybolt Furol a 50ºC	segundo	 D 445-88 y	475 a 550

D 2161-87

Viscosidad cinemática a 50ºC	mm3/s	 D 445-88	1008 a 1166

Azufre	% peso	 D 1552-90 o	(1)

D 2622-87

OBSERVACIONES:

(1) Hasta el 31 de diciembre de 1997, el contenido máximo de azufre del combustóleo procedente de las

refinerías ubicadas en Cadereyta, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula, será de 4% en peso; y el de Cd. Madero, de 4.6% en peso. A partir del 1 de enero de 1998 el contenido máximo de azufre de cualquier combustóleo no excederá 4% en peso.

TABLA 11

NOMBRE DEL PRODUCTO	GAS NATURAL

Propiedad	Unidad	Métodos	Especificación

Determinación del

punto de rocío con

Humedad	dm3/m3	higrómetro	0.140 máximo

Poder calorífico	MJ/m3	ASTM-D-1826-88	35.426 mínimo (1)

ASTM-D-4468-89,

UOP-791-80 o tubos

H2S	dm3/m3	detectores con	0.012 máximo

analizador portátil

Azufre total	dm3/m3	ASTM-D-4468-89	0.32 máximo

o UOP-791-80

CO2 + N2	% volumen	ASTM-D-1945-81	3 máximo

cromatográfico

OBSERVACIONES:

(1) Calculado con base en la composición.

TABLA 12

NOMBRE DEL PRODUCTO	GAS LICUADO DE PETROLEO (GAS LP)

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

Presión de vapor en exceso a	kPa		551 (80) mínimo

la atmosférica a 37.8C

(lb/pulg2)	 D 1267-89	1379 (200) máximo

El 95% destila a:	C	 D 1837-86	2 máximo

Etano	% volumen	 D 2163-91	2 máximo

Pentano+	% volumen	 D 2163-91	2 máximo

Residuo de la evaporación de	cm3	 D 2158-89	0.05 máximo

0.100 dm3

Peso específico a 20/4C	-	 D 1657-89	informar

Corrosión de placa de cobre,

1 hora a 37.8C		 D 1838-89	estándar No. 1 máximo

D 4045-87 o

Azufre total	kg/Ton	 UOP-791-80	0.140 máximo

Agua libre	-	 Visual	nada

TABLA 13

NOMBRE DEL PRODUCTO	TURBOSINA

Propiedad	Unidad	Método	Especificación

ASTM-D-1298-90 o

Peso específico a 20/4C	_	 4052-91	0.772 a 0.837

Destilación:  el 10 % destila a	ºC		205 máximo

el 50 % destila a	ºC	ASTM-D-86-90	informar

el 90 % destila a	ºC		informar

Temperatura final de         	ºC		300 máximo

ebullición

Residuo de la destilación	%		1.5 máximo

Pérdida de la destilación	%		1.5 máximo

Temperatura de inflamación	ºC	ASTM-D-56-87 o 3828-	38 mínimo (1)

87

Composición: Acidez total	kg KOH/kg	ASTM-D-3242-89	0.0001 máximo

Aromáticos	% vol.	ASTM-D-1319-89	22 máximo (2)

Azufre mer-	% peso	ASTM-D-3227-89	0.003 máximo (3)

captánico	% peso	ASTM-D-1266-91, 1552-	0.3 máximo

Azufre total		90, 2622-87 o 4294-90

Fluidez:   Punto de

congelación	ºC	ASTM-D-2386-88	-47 mínimo (4)

Viscosidad

cinemática	mm2/s	ASTM-D-445-88	8 máximo

ASTM-D-4529-90, 2382-

Calor neto de combustión	MJ/kg	88, 3338-91,	42.8 mínimo (5)

o 4809-90

Luminosidad: Número ó	-	ASTM-D-1740-91	45 mínimo (6)

Punto de humo 	mm	ASTM-D-1322-90	25 mínimo (6)

o		ASTM-D-1322-90	19 mínimo (6)

Punto de humo 	mm	ASTM-D-1840	3 máximo (6)

y naftalenos     	% vol.

Corrosión al Cu, 2 horas a 100C	-	ASTM-D-130-88	estándar no. 1 máximo

Estabilidad térmica: caída de	kPa (mm Hg)		3.3 (25) máximo (7)

presión por los depósitos en el	visual	ASTM-D-3241-91	menor al código 3 (7)

tubo del precalentador

clasificación

Contaminantes:  Goma	kg/m3	ASTM-D-381-86	0.070 máximo

preformada	-	ASTM-D-1094-85	2 máximo

Agua separada	-	ASTM-D-1094-85	1-b máximo

Interfase de agua

Conductividad eléctrica	pS/m	ASTM-D-2624-89 o	50 a 450, opcional (8)

4308-89

Apariencia visual	visual	---	brillante y claro

Color	visual	---	incoloro a

amarillo ligero

Prueba Doctor		ASTM-D-4952-89	negativa

Aditivos:  Antioxidante	kg/m3	---	0.024 máximo

Desactivador de metales	kg/m3	---	0.0057 máximo

De conductividad	kg/m3	---	0.001 a 0.003 (9)

eléctrica	% vol.	---	0.1 a 0.15

Inhibidor de la

congelación

OBSERVACIONES DE LA TABLA 13

NOTAS:

(1) Los valores obtenidos con el método ASTM-D-3828-87 pueden ser hasta 2ºC menores a los medidos con ASTM-D-56-87. En caso de desacuerdo se aplicará el método ASTM-D-56-87.

(2) El proveedor debe notificar al comprador el volumen, distribución y contenido de aromáticos, cuando éste incida entre 22% y 25%, dentro de los 90 días de la fecha de envío, a no ser que se acuerden otras condiciones.

(3) Si la prueba Doctor es negativa puede evitarse la determinación de azufre mercaptánico.

(4) Puede acordarse el punto de congelación entre proveedor y comprador.

(5) En caso de desacuerdo aplicará el método ASTM-D-2382-88.

(6) El proveedor debe notificar al comprador el volumen, distribución, punto de humo y contenido de naftaleno, cuando el punto de humo incida entre 25% y 18%, dentro de los 90 días de la fecha de envío, a no ser que se acuerden otras condiciones.

(7) La prueba de estabilidad térmica (JFTOT) debe efectuarse a 260oC, pero puede llevarse a cabo a 245ºC. Es conveniente pero no obligatoria, la clasificación por el método de densidad óptica del depósito en el tubo (TDR).

(8) La prueba se efectúa en la hora, temperatura y lugar de entrega, únicamente cuando se utiliza un aditivo sw para conductividad eléctrica, con la relación: 1 pS/m = 1*10-12 Omega-1 m-1